Data zatwierdzenia / weryfikacji: 15.05.2017

Wydrukowano dnia:  10.07.2018

Wersja 5

Strona:  1/14

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1.  Identyfikator produktu:

1.2.   Nazwa Handlowa : CP-22  Wybielacz  Utrwalający i Dopełniacz RA-4

Kod wyrobu:  821204

Synonimy: 071054

1.3.  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.3.1.  Zastosowania zidentyfikowane: substancja chemiczna do wybielania papierów

fotograficznych  (wybielacz/substancja wybielająco-utrwalająca). Wyłącznie do zastosowań przemysłowych.

  - Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
Importer: Euroland Sp z o.o.
ul. Zwycięstwa 4 ; 78-200 Białogard ; Polska

1.5.  Numer telefonu alarmowego:

W NAGŁYM WYPADKU telefon - + 48 94 311 38 00

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1.  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą UE 1272/2008/EC [CLP/GHS]:

Klasa zagrożenia / Kategoria zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Droga narażenia

Skin Irrit. 2                                     H315                        --

Eye Dam. 1                                   H318                        -- Resp. Sens. 1                               H334                        --

Inne zagrożenia nie wpływające na klasyfikację:

Zasuszony osad po produkcie może pełnić funkcję reduktora.

2.2. Elementy oznakowania:

Poniższe dane odzwierciedlają bieżące wymagania legislacyjne, podczas gdy posiadany produkt może posiadać inną wersję etykiety, zależnie od daty wyprodukowania.

Oznakowanie zgodnie z 1272/2008/EC [CLP/GHS]:

Zawiera: Tiosiarczan amonowy , Wodorosiarczyn amonu , Kwas octowy , Siarczyn amonu

Symbol(e):

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Działa drażniąco na skórę.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie

wdychania.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy.

Reagowanie

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Magazynowanie

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Usuwanie

Pozbywać się zawartości/zbiornika zgodnie z

lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

2.3.  Inne zagrożenia

Nieznane.

SEKCJA 3. Skład/ informacja o składnikach

Procent      Składniki           Nr CAS                       Klasyfikacja zgodna z    Klasyfikacja zgodna z

wagowy                                 Nr EC                         dyrektywą                        dyrektywą 67/548/EEC

Nr rej. REACH           1272/2008/EC

40 -  60      Woda

7732-18-5                                                            **

231-791-2                   **

niedostępny

15 -  30      Tiosiarczan amonowy

7783-18-8                   **                                      **

231-982-0

niedostępny

10 -  20     [[N,N'-etylenobis[N-(karboksymetylo)glicyniano]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']żelazian(1-)

amonu

21265-50-9                 Eye Irrit. 2 H319               **

244-302-2                   Skin Irrit. 2 H315

niedostępny                    **

5 -  10       Wodorosiarczyn amonu

10192-30-0                 Skin Corr. 1B H314          C; R31, R34

233-469-7                   **                                      **

niedostępny

1 -  5        Kwas octowy

1 -  5        Siarczyn amonu

64-19-7                       Flam. Liq. 3 H226            *

200-580-7                   Skin Corr. 1A H314

niedostępny                    *

10196-04-0                 **                                      **

233-484-9

niedostępny

Pełen tekst fraz R- i H-: patrz: Rozdział 16.

* Klasyfikacja substancji zgodnie z Załącznikiem VI rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008

** Substancje nie wymienione w Załączniku VI rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy

4.1.  Opis środków pierwszej pomocy

4.1.1.  Wdychanie: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

4.1.2.  Skóra: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

4.1.3.  Oczy: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

4.1.4.  Połknięcie: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

4.2.  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: Brak dostępnej

informacji.

4.3.  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1.  Nośniki gaśnicze: Produkt jest niepalny. Użyć stosownego środka wobec pożaru w

otoczeniu.

5.2.  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.2.1.  Niebezpieczne produkty spalania: Ogień lub wysoka temperatura mogą spowodować wytworzenie niebezpiecznych produktów rozkładu., (patrz także sekcja 10:Stabilność i

reaktywność).

5.2.2.  Nietypowe zagrożenia związane z pożarem lub wybuchem: Mieszanina zawiera silny reduktor. Zasuszony osad po produkcie może pełnić funkcję reduktora.

5.3.  Informacje dla straży pożarnej: Założyć samodzielny aparat do oddychania orazodzież ochronną.

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1.  Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i proceduryw sytuacjach awaryjnych: Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.

6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Skażony materiał chłonny należy zlikwidować zgodnie z lokalnymi przepisami.

6.3.  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Wchłonąć wyciek za pomocą wermikulitu lub innego obojętnego materiału pochłaniającego, jak piasek czy ziemia, a następnie umieścić w odpowiednim pojemniku celem prawidłowej likwidacji. Dokładnie wyczyścić nawierzchnię za pomocą wody, aby usunąć pozostałe zanieczyszczenia.

6.4.  Odniesienia do innych sekcji: Patrz sekcja 8 odnośnie zaleceń korzystania ze środków

ochrony indywidualnej.

SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.1.1.  Indywidualne środki ostrożności.: Unikać wydłużonych okresów lub wielokrotnego wdychania mgły lub oparów. Unikać kontaktu z oczami i wydłużonych okresów lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Używać z odpowiednią wentylacją. Po stosowaniu umyć starannie. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

7.1.2.  Zapobieganie pożarom i wybuchom: Unikać zanieczyszczenia materiałami oksydującymi.

7.1.3.  Wentylacja: Dopasować stopnie wentylacji do warunków korzystania, aby nie przekroczyć żadnych właściwych granic narażenia na działanie substancji (patrz sekcja 8). Zalecana jest dobra ogólna wentylacja 10 lub więcej objętości pomieszczenia na godzinę w miejscu pracy.

7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności: W warunkach chłodnych (5 - 30°C). Pojemnik szczelnie zamykać. Trzymać z dala od substancji niemieszalnych (patrz sekcja Niemieszalność).

7.3.  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1.  Parametry dotyczące kontroli

8.1.1.  Kontrola narażenia w miejscu pracy

Nazwa Chemiczna     Spis                 Rodzaj wartości                                                               Wartość

przepisów

Kwas octowy            Rozporzadze nie Ministra Gospod

Największe Dopuszczalne Stężenie                               25 mg/m3

Największe Dopuszcalne Chwilowe Stężenie                 50 mg/m3

8.2.  Kontrola narażenia

8.2.1.  Stosowne techniczne środki kontroli: Unikać narażenia na mgły i pary powstające podczas mieszania roztworów w zamkniętych naczyniach i/lub przy miejscowej wentylacji wywiewnej. Powinno stosować się dobrą wentylację ogólną (zazwyczaj 10-krotna wymiana powietrza w ciągu godziny). Stopnie wentylacji powinny być dostosowane do warunków pracy.

8.2.2.  Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

Ochrona oczu: Zakładać okulary ochronne z bocznymi osłonami lub gogle ochronne przy każdym mieszaniu lub korzystaniu z roztworów.

Ochrona rąk: Korzystając z informacji znajdujących się w sekcji 2, zasięgnąć porady dostawcy rękawic w zakresie najodpowiedniejszego tworzywa z jakich wyrabiane są rękawice. Unikać zanieczyszczenia skóry przy mieszaniu lub korzystaniu z substancji/preparatu lub mieszaniny, zakładając nieprzepuszczalne rękawice i odzież ochronną stosowną do ryzyka narażenia na działanie tychże.

Korzystać z rękawic odpornych na chemikalia. W przypadku wydłużonego okresu zanurzenia lub częstego i wielokrotnego kontaktu:

Materiał                                      Grubość                                     Czas przenikania

Kauczuk nitrylowy                       >= 0,38 mm                                 > 480 min

Neopren                                      >= 0,65 mm                                 > 240 min kauczuk butylowy                        >= 0,36 mm                                 > 480 min

Nie stosować rękawic z naturalnego kauczuku.

Rękawice ochronne, jakie będą używane muszą odpowiadać specyfikacjom Dyrektywy WE

89/686/EWG oraz wynikającej z niej normy EN 374. To zalecenie dotyczy tylko produktu określonego w karcie charakterystyki bezpieczeństwa i dostarczonej również przez nas, jak również do celów przez nas określonych.

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Ogólne informacje BHP: Prysznic bezpieczeństwa, łaźnia dla oczu, urządzenia piorące stosownie do warunków korzystania.

8.2.3.  Kontrola narażenia środowiska: Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny: ciecz

Barwa: czeronawobrązowy

Zapach: lekki amoniaku

Próg zapachu: Brak dostępnych danych

pH: 5,9

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Brak dostępnych danych

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 100 °C (> 100 °C)

Temperatura zapłonu:          nie ulega błyskawicznemu zapłonowi

Szybkość parowania:  Brak dostępnych danych

Palność (Stały; gaz) :  Brak dostępnych danych

Górna granica wybuchowości: Brak dostępnych danych Dolna granica wybuchowości: Brak dostępnych danych Prężność  par  (w  20,0  °C  (20  °C))  :  brak  dostępnych danych

Gęstość par:  brak dostępnych danych

Ciężar właściwy:  1,3

Rozpuszczalność w wodzie:  całkowity

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Brak dostępnych danych

Temperatura samozapłonu: Brak dostępnych danych Temperatura rozkładu: Brak dostępnych danych Lepkość: Brak dostępnych danych

Właściwości wybuchowe: Brak dostępnych danych

Właściwości utleniające: Brak dostępnych danych

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność

10.1.  Reaktywność: silnie utleniajacy

10.2.  Stabilność chemiczna: Trwały w warunkach normalnych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Nie występuje niebezpieczna

polimeryzacja.

10.4.  Warunki, których należy unikać: nadmierne ogrzewanie

10.5.  Materiały niezgodne: Kwasy, Silne zasady, podchloryn sodu (środek bielący), Związki halogenowane, Utleniacze. W kontakcie podchlorynem sodu (środkiem bielącym) może utworzyć chloraminę (toksyczny gaz). W kontakcie z zasadą wydziela łatwopalny materiał. W kontakcie z zasadą wydziela amoniak. Kontakt z silnymi kwasami wyzwala dwutlenek siarki.

10.6.  Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenki węgla, Tlenki azotu (NOx), Tlenki siarki Narażenie na temperatury powyżej 180°C może wydzielić niebezpieczne produkty rozkładu, w tym tlenki węgla, azotu i siarki.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

Wpływ narażenia

Porady ogólne:

Zawiera: [[N,N'-etylenobis[N-(karboksymetylo)glicyniano]](4-)- N,N',O,O',ON,ON']żelazian(1-) amonu. Ten związek może chelatować metale oraz modyfikować rozkład wapnia i innych kationów.

Zawiera: Kwas octowy. Przewlekłe nadmierne narażenie na wyjątkowo wysokie stężenia w powietrzu środków drażniących drogi oddechowe zostało powiązane z rozwojem przypominającego astmę zespołu reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (reactive airways dysfunction syndrome, RADS) u osób na niego podatnych. Wyjątkowo wysokie stężenia w powietrzu nie powstają w prawidłowych warunkach użytkowania, lecz mogą wystąpić w przypadku wycieku. Potencjał wytworzenia wyjątkowo wysokich stężeń w powietrzu w przypadku wycieku zależy od czynników fizycznych, takich jak stężenie roztworu, wielkość wycieku, obszar powierzchniowy wycieku, rozmiar pomieszczenia, w jakim nastąpił wyciek i stopień wentylacji tego

pomieszczenia.

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie

Brak dostępnych danych

Toksyczność ostra

Brak dostępnych danych Korozyjność i podrażnialność Brak dostępnych danych

Działanie uczulające

Brak dostępnych danych

Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Brak dostępnej informacji.

Rakotwórczość

Brak dostępnej informacji.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Brak dostępnej informacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

Brak dostępnej informacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie

Brak dostępnej informacji.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak dostępnej informacji.

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Wdychanie: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. W kontakcie z silnymi kwasami lub po podgrzaniu, siarczyny mogą wydzielić gazowy dwutlenek siarki. Gazowy dwutlenek siarki działa drażniąco na drogi oddechowe. Niektórzy astmatycy i nadwrażliwe osoby mogą mieć problemy z oddychaniem. Niektórzy astmatycy i nadwrażliwe osoby mogą mieć problemy z oddychaniem.

Oczy: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Skóra: Działa drażniąco na skórę.

Połknięcie: Przewiduje się niewielkie ryzyko spożycia. Niektórzy astmatycy lub osoby wrażliwe na siarczyny mogą doznać świszczącego oddechu, uczucia ściskania w klatce piersiowej, rozstroju żołądkowego, pokrzywki, uczucia omdlenia, osłabienia i biegunki.

Dane dla Kwas octowy (CAS 64-19-7):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (Szczur): 3.320 mg/kg

Doustnie LD50 (Szczur): 3.310 mg/kg

Wdychanie LC50 (Szczur): 11,4 mg/l / 4 hr

Skórnie LD50 (Królik): 1.060 mg/kg

Podrażnienie skóry:  ostry

Podrażnienie oczu (zmyte oczy):  ostry

Podrażnienie oczu (niezmyte oczy):  ostry

Dane dla Tiosiarczan amonowy (CAS 7783-18-8):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (samiec Szczur): 500 - 5.000 mg/kg

Wdychanie (Szczur): 2260 mg/m3 / 4 hr

Podrażnienie oczu: żaden

Dane dla Siarczyn amonu (CAS 10196-04-0):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (Szczur): 2.528 mg/kg

Wdychanie LC50 (Szczur): > 2,46 mg/l / 6 hr

Skórnie LD50 (Świnka morska): >1.0 g/kg  Ekran

Podrażnienie skóry: lekki

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Następujące wartości zostały OSZACOWANE na podstawie składników preparatów.

12.1.  Toksyczność

Toksyczność dla ryb (LC50):                 > 100 mg/l

Toksyczność dla daphnia (EC50):        10 - 100 mg/l

Toksyczność dla alg (IC50):                  > 100 mg/l

Toksyczność dla mikroorganizmów

(EC50):

> 100 mg/l

12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do rozkładu:          Niełatwo biodegradowalny.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych danych

12.4.  Mobilność w glebie

Brak dostępnej informacji.

12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnej informacji.

12.6.  Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnej informacji.

Dodatkowe informacje ekologiczne:

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen

(ChZT):

ok. 207 g/l

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT):

ok. 99 g/l

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Te informacje są podane, aby pomóc użytkownikom w prawidłowej likwidacji roztworów

roboczych przygotowanych i wykorzystanych zgodnie z praktyką laboratoryjną.

.

Roztwór roboczy: Odpad jest obecnie sklasyfikowany jako niebezpieczny według Dyrektywy Radu

91/689/EWG. Kod w Europejskim Katalogu Odpadów to 09 01 05 – roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających. Pozbywać się zgodnie z przyjętymi lokalnymi przepisami prawnymi lub wytycznymi dotyczącymi tej kategorii odpadów. Upewnić się, że wykonują to odpowiednio upoważnione przedsiębiorstwa gospodarki odpadami.

Pojemniki z wyrobem: Jeżeli zostaną dokładnie umyte, najlepiej wypłukane co najmniej trzykrotnie niewielkimi ilościami wody, zużyte opakowanie można przekazać do odzysku lub likwidacji jako odpadek bezpieczny. Ilekroć to możliwe, należy zredukować nakład odpadów poprzez wykorzystanie wody stosowanej do płukania celem uzupełnienia roztworu roboczego. Kod w Europejskim Katalogu Odpadów to 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Zużyte opakowanie zanieczyszczone pozostałościami niebezpiecznych składników powinno zostać przekazane do likwidacji jako odpadek niebezpieczny. W tym przypadku, kod w Europejskim Katalogu Odpadów to 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu

Brak uregulowań we wszystkich sposobach transportu.

14.1. Numer UN

- ADR,ADN,IMDG,IATA                         brak

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

- ADR,ADN,IMDG,IATA                          brak

14.3. Klasa zagrożeń w  transporcie

- ADR,ADN,IMDG,IATA                          brak

14.4. Grupa opakowań

- ADR,,IMDG,IATA                                 III

14.5. Zagrożenie dla środowiska

- zanieczyszczenia morskie                     Nie

14.6. Szczególne środki dla użytkowników      Nie nadajacy się do zastosowania

14.7. Transport luzem zgodnie z załacznikiem

Nr II do konwecji MARPOL 73/78 I kodeksem IBC      Nie nadający się do zastosowania

UN – “Model Regulation”

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1.  Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16. Inne informacje

16.1.  Wskazanie zmian

Możliwe drobne zmiany spowodowane zmianą danych regulacyjnych lub składowych

.

16.2.  Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki ADR = Europejskie Porozumienie dot. Międzynarodowego Przewozu Substancji Niebezpiecznych Na Drogach, AICS = Australijska Karta Substancji Chemicznych, CAS = Baza Danych Substancji Chemicznych, CLP = Klasyfikacja, Oznakowanie I Opakowanie, DSL = Kanadyjski Krajowy Wykaz Substancji Chemicznych, EC = Komisja Europejska, EC50 = skuteczne skoncentrowanie 50%, ECI = Koreański Wykaz Substancji Chemicznych, EH40 = Limity ekspozycji w miejscu pracy, EINECS = Europejski Wykaz Istniejących Komercyjnych Substancji Chemicznych, ELINCS = Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych, ENCS = Japoński Wykaz Istniejących I Nowych Substancji Chemicznych, GHS = Globalnie Harmonizowany System Klasyfikacji I Oznakowania Substancji Chemicznych, HSA = Kodeks dobrych praktyk - BHP w miejscu pracy (środki chemiczne), IARC = Międzynarodowa

Agencja ds. Badań Nad Rakiem, IATA = Międzynarodowy Związek Transportu Lotniczego, IC50

= koncentracja inhibitora 50%, IECS = Chiński Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych, IMDG = Międzynarodowy Wykaz Niebezpiecznych Substancji W Transporcie Morskim, LC50 = śmiertelna koncentracja 50%; LD50 = śmiertelna dawka 50%; mg/kg = miligramów na kilogram, mg/l = miligramów na litr, mg/m3 = miligramów na metr sześcienny, NDSL = Kanadyjski Wykaz Substancji Spoza Kraju, NLP = Europejski Wykaz „No Longer Polymers:, NZIoC = Nowozelandzki Wykaz Substancji Chemicznych, PBT = Wykaz Substancji Trwałych, Bioakumulatywnych I Toksycznych, PICCS = Filipiński Wykaz Substancji I Związków Chemicznych, ppm = części na milion, REACH= Rejestracja, Ocena I Autoryzacja Substancji Chemicznych, RID = Europejskie Porozumienie dot. Międzynarodowego Przewozu Substancji Niebezpiecznych Koleją, TSCA = Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych, vPvB = Wykaz Substancji Wyjątkowo Trwałych I Bioakumulatywnych SVHC: Substancje o wysokim stężeniu PBT: Trwały,Bioakumulacyjny I Toksyczny, CAS (Chemical Abstract Servise),GHS=Swiatowy Zintegrowany System Klasyfikacji I Etykietowania Chemikaliów

Acute Tox. 4: Toksyczność ostraKategoria 4

Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy - Kategoria 2

Repr. 1B: Działanie szkodliwe na rozrodczość – Kategoria 1B

STOT SE3: Działanie tojksyczne na narzady docelowe(narażenie jednorazowe)-Kategoria 3

Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - ostre zagrożenie dla środowiska

wodnego – Kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 2

16.3.  Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

Dostępne na żądanie.

16.4.  Metody służące klasyfikacji mieszaniny zgodne z rozporządzeniem (EC)Nr

1272/2008

Oznaczenie klasyfikacji dokonywane jest na podstawie opinii ekspertów i / lub oceny faktów.

16.5.  Istotne frazy R- i H-

H226                   Łatwopalna ciecz i pary.

H314                   Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315                   Działa drażniąco na skórę.

H318                   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319                   Działa drażniąco na oczy.

H334                   Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie

wdychania.

R31                     W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. R34                     Powoduje oparzenia.

16.6.  Porady dotyczące szkoleń

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki .

16.7.  Dalsze informacje

Użytkownicy powinni traktować te dane jedynie jako dodatek do innych zebranych przez nich informacji zebrane przez nich i muszą dokonać niezależnych decyzji odnośnie przydatności i kompletności informacji ze wszystkich źródeł, aby zapewnić prawidłowe wykorzystanie i likwidację tych materiałów, oraz bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników i klientów, a także ochronę środowiska naturalnego. Informacje dotyczące roztworu roboczego służą wyłącznie jako wskazówki, a oparte zostały na poprawnym sposobie mieszania i wykorzystania produktu, zgodnie z załączonymi instrukcjami.