SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1.  Identyfikator produktu:

1.2.  Nazwa Handlowa: kaseta do obróbki RA-4 CP 48/49 ( DG 68S& DG 691 KIT) Utrwalacz

Kod wyrobu: 690503 P2RB UTRWALACZ

Synonimy: 071059

1.3. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.3.1.  Zastosowania zidentyfikowane: substancja chemiczna do wywoływania

papierów fotograficznych (utrwalacz/substancja utrwalająca). Wyłącznie do zastosowań przemysłowych.

1.4.  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
Importer: Euroland Sp z o.o.
ul. Zwycięstwa 4 ; 78-200 Białogard; Polska

1.5.  Numer telefonu alarmowego:

W NAGŁYM WYPADKU telefon: +48 94 311 38 00

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1.  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą UE 1272/2008/EC [CLP/GHS]:

Klasa zagrożenia / Kategoria zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Droga narażenia

Skin Irrit. 2                                     H315                        --

Eye Irrit. 2                                      H319                        --

Inne zagrożenia nie wpływające na klasyfikację:

Zasuszony osad po produkcie może pełnić funkcję reduktora.

2.2. Elementy oznakowania:

Poniższe dane odzwierciedlają bieżące wymagania legislacyjne, podczas gdy posiadany produkt może posiadać inną wersję etykiety, zależnie od daty wyprodukowania.

Oznakowanie zgodnie z 1272/2008/EC [CLP/GHS]:

Zawiera: Tiosiarczan amonowy , Wodorosiarczan(IV) sodu , Wodorosiarczyn amonu

Symbol(e):

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

Dokładnie umyć ręce użyciu.

Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Reagowanie

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowe instrukcje pierwszej pomocy na tej etykiecie).

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę

lekarza.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

2.3.  Inne zagrożenia

Nieznane.

SEKCJA 3. Skład/ informacja o składnikach

Procent wagowy

Składniki           Nr CAS Nr EC

Nr rej. REACH

Klasyfikacja zgodna z

dyrektywą

1272/2008/EC

Klasyfikacja zgodna z

dyrektywą 67/548/EEC

35 -  40      Tiosiarczan amonowy

7783-18-8

231-982-0

niedostępny

5 -  10       Wodorosiarczan(IV) sodu

7631-90-5

231-548-0

niedostępny

Acute Tox. 4 H302           **

Acute Tox. 4 H332

**

Acute Tox. 4 H302           *

*

1 -  5        Siarczyn amonu

10196-04-0

233-484-9

niedostępny

**                                      **

1 - < 3       Wodorosiarczyn amonu

10192-30-0

233-469-7

niedostępny

Skin Corr. 1B H314          **

**

Pełen tekst fraz  H-: patrz: Rozdział 16.

* Klasyfikacja substancji zgodnie z Załącznikiem VI rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008

** Substancje nie wymienione w Załączniku VI rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy

4.1.Opis środków pierwszej pomocy

4.1.1.  Wdychanie: Jeżeli stan zdrowia będzie znamienny, wyjść na świeże powietrze. Zapewnić pomoc lekarską, jeżeli objawy będą utrzymywać się.

4.1.2.  Skóra: W razie kontaktu, niezwłocznie spłukiwać skórę dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut przy zdjętym zanieczyszczonym ubraniu i obuwiu. Uzyskać pomocmedyczną w przypadku pojawienia się objawów. Uprać skażone ubranie przed ponownym użyciem. Zniszczyć lub gruntownie wyczyścić skażone obuwie.

4.1.3.  Oczy: Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez

15 minut. Jeżeli to możliwe, usunąć szkła kontaktowe, jeżeli są stosowane/ Zapewnić pomoc lekarską, jeżeli objawy będą utrzymywać się.

4.1.4.  Połknięcie: W przypadku połknięcia wywołać wymioty wyłącznie zgodnie z instrukcjami personelu medycznego. Osobie nieprzytomnej nigdy nie podawać niczego doustnie. Uzyskać pomoc lekarską.

4.2.Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: Brak dostępnej

informacji.

4.3Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1.  Nośniki gaśnicze: Produkt jest niepalny. Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska. Produkt jest niepalny. Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.

5.2.  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.2.1.  Niebezpieczne produkty spalania: Tlenki węgla, Tlenki azotu (NOx), Tlenki siarki, (patrz także sekcja Niebezpieczne produkty rozkładu).

5.2.2.  Nietypowe zagrożenia związane z pożarem lub wybuchem: Mieszanina zawiera silny reduktor. Zasuszony osad po produkcie może pełnić funkcję reduktora. Gwałtownie reaguje z materiałami utleniającymi. Może powodować spontaniczne ogrzanie i zapalenie przy wchłonięciu przez palny i porowaty materiał (np. ścierkami, papierem, trocinami, bawełną, odzieżą).

5.3.  Informacje dla straży pożarnej: Założyć sprzęt do oddychania z obiegiem zamkniętym i odzież ochronną. Ogień lub wysoka temperatura mogą spowodować wytworzenie niebezpiecznych produktów rozkładu. Założyć sprzęt do oddychania z obiegiem zamkniętym i odzież ochronną. Ogień lub wysoka temperatura mogą spowodować wytworzenie niebezpiecznych produktów rozkładu.

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1.  Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i proceduryw sytuacjach awaryjnych: Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.

6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Zapobiec, aby spływ nie dostał się do rur kanalizacyjnych, kanałów burzowych czy strumieni.

6.3.  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Wchłonąć wyciek za pomocą wermikulitu lub innego obojętnego materiału, po czym umieścić w pojemniku na odpady chemiczne. Dokładnie wyczyścić nawierzchnię, aby usunąć pozostałe zanieczyszczenia.

6.4.  Odniesienia do innych sekcji: Patrz sekcja 8 odnośnie zaleceń korzystania ze środków

ochrony indywidualnej.

SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.1.1.  Indywidualne środki ostrożności.: Unikać wdychania mgły lub pary. Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i odzieży. Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji. Po stosowaniu umyć starannie. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

7.1.2.  Zapobieganie pożarom i wybuchom: Nie dopuszczać do kontaktu z materiałami utleniającymi, wysoko natlenionymi lub fluorowcowanymi rozpuszczalnikami, związkami organicznymi zawierającymi podatne na redukcję grupami funkcyjnymi.

7.1.3.  Wentylacja: Dopasować stopnie wentylacji do warunków korzystania, aby nie przekroczyć żadnych właściwych granic narażenia na działanie substancji (patrz sekcja8).

7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności: Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. W warunkach chłodnych (5 - 30°C). Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pokarmu dla zwierząt. Pojemnik szczelnie zamykać, aby zapobiec utracie wody. Trzymać z dala od substancjiniemieszalnych (patrz sekcja Niemieszalność).

7.3.  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1.Parametry dotyczące kontroli

8.1.1.Kontrola narażenia w miejscu pracy: Nie ustalono

8.2.Kontrola narażenia

8.2.2.Stosowne techniczne środki kontroli: Stosować osłony podczas obróbki, lokalne odprowadzanie powietrza lub inne środki kontroli technicznej, aby podtrzymać poziomy substancji unoszących się w powietrzu poniżej zalecanego poziomu. Środki kontroli powinny być zapewnione w dostatecznym stopniu, aby nie przekroczyć stosownych wartości granicznych narażenia zawodowego.

8.2.3.   Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

Ochrona oczu: Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle).

Ochrona rąk: Korzystając z informacji znajdujących się w sekcji 2, zasięgnąć porady dostawcy rękawic w zakresie najodpowiedniejszego tworzywa z jakich wyrabiane są rękawice. Unikać zanieczyszczenia skóry przy mieszaniu lub korzystaniu z substancji/preparatu lub mieszaniny,

zakładając nieprzepuszczalne rękawice i odzież ochronną stosowną do ryzyka narażenia na działanie tychże.

Korzystać z rękawic odpornych na chemikalia. W przypadku wydłużonego okresu zanurzenia lub częstego i wielokrotnego kontaktu:

Materiał                                      Grubość                                     Czas przenikania

Kauczuk nitrylowy                       >= 0,38 mm                                 > 480 min Neopren                                      >= 0,65 mm                                 > 240 min kauczuk butylowy                        >= 0,36 mm                                 > 480 min

--                                                  --

Nie stosować rękawic z naturalnego kauczuku. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.

Rękawice ochronne, jakie będą używane muszą odpowiadać specyfikacjom Dyrektywy WE

89/686/EWG oraz wynikającej z niej normy EN 374. To zalecenie dotyczy tylko produktu określonego w karcie charakterystyki bezpieczeństwa i dostarczonej również przez nas, jak również do celów przez nas określonych.

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku, gdy środki kontroli technicznej nie podtrzymują stężeń w powietrzu poniżej zalecanych wartości granicznych narażenia, należy wówczas obowiązkowo stosować zatwierdzony aparat oddechowy. Jeżeli stosowane są aparaty oddechowe, należy ustanowić program, aby zapewnić zgodność ze stosownymi prawami i przepisami krajowymi, stanowymi, wspólnoty politycznej, wojewódzkimi i lokalnymi.

Ogólne informacje BHP: Prysznic bezpieczeństwa, łaźnia dla oczu, urządzenia piorące stosownie do warunków korzystania.

8.2.4.  Kontrola narażenia środowiska: Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny:  ciecz

Barwa: jasno żółty

Zapach: lekki amoniak

Próg zapachu: Brak dostępnych danych

pH: 5,3

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Brak dostępnych danych

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Brak dostępnych danych

Temperatura zapłonu:          nie ulega błyskawicznemu zapłonowi

Szybkość parowania:  Brak dostępnych danych

Palność (Stały; gaz) :  Brak dostępnych danych

Górna granica wybuchowości: Brak dostępnych danych Dolna granica wybuchowości: Brak dostępnych danych Prężność par (w 20,0 °C (20 °C)) : 24 hPambar (24 hPa) Gęstość par:  brak dostępnych danych

Ciężar właściwy:  1,30

Rozpuszczalność w wodzie:  całkowita

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Brak dostępnych danych

Temperatura samozapłonu: Brak dostępnych danych Temperatura rozkładu: Brak dostępnych danych Lepkość: Brak dostępnych danych

Właściwości wybuchowe: Brak dostępnych danych

Właściwości utleniające: Brak dostępnych danych

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność

10.1.  Reaktywność: Brak dostępnych danych

10.2.  Stabilność chemiczna: Trwały w warunkach normalnych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Nie występuje niebezpieczna

polimeryzacja.

10.4.  Warunki, których należy unikać: Brak dostępnych danych

10.5.  Materiały niezgodne: Kwasy, Silne zasady, podchloryn sodu (środek bielący), Związki halogenowane, Utleniacze. W kontakcie podchlorynem sodu (środkiem bielącym) może utworzyć chloraminę (toksyczny gaz). W kontakcie z zasadą wydziela łatwopalny materiał. W kontakcie z zasadą wydziela amoniak. Kontakt z silnymi kwasami wyzwala dwutlenek siarki.

10.6.  Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenki węgla, Amoniak, chloramina, Tlenki siarki,

Tlenki azotu (NOx)

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

Wpływ narażenia

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie

Brak dostępnych danych

Toksyczność ostra

Brak dostępnych danych

Korozyjność i podrażnialność

Podrażnienie skóry: Działa drażniąco na skórę.

Podrażnienie oczu: Działa drażniąco na oczy.

Działanie uczulające

Brak dostępnych danych

Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Brak dostępnej informacji.

Rakotwórczość

Brak dostępnej informacji.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Brak dostępnej informacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

Brak dostępnej informacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie

Brak dostępnej informacji.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak dostępnej informacji.

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Wdychanie: Niektórzy astmatycy i nadwrażliwe osoby mogą mieć problemy z oddychaniem po narażeniu na aerozole lub produktu rozkładu, jakie nie były przewidywane w warunkach standardowego stosowania.

Oczy: Działa drażniąco na oczy.

Skóra: Działa drażniąco na skórę.

Połknięcie: Substancja może być szkodliwa po spożyciu. Niektórzy astmatycy lub osoby wrażliwe na siarczyny mogą doznać świszczącego oddechu, uczucia ściskania w klatce piersiowej, rozstroju żołądkowego, pokrzywki, uczucia omdlenia, osłabienia i biegunki.

Dane dla Tiosiarczan amonowy (CAS 7783-18-8): Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (samiec Szczur): 500 - 5.000 mg/kg

Doustnie LD50 (Szczur): 1.950 mg/kg

Wdychanie (Szczur): 2260 mg/m3 / 4 hr

Podrażnienie oczu: żaden

Dane dla Wodorosiarczan(IV) sodu (CAS 7631-90-5):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (Szczur): > 1.600 mg/kg

Doustnie LD50 (Szczur): 1.310 mg/kg

Skórnie LD50 (Szczur): 2.000 mg/kg

Podrażnienie oczu (Może podrażniać oczy.):  łagodny

Dane dla Siarczyn amonu (CAS 10196-04-0):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (Szczur): 2.528 mg/kg

Wdychanie LC50 (Szczur): > 2,46 mg/l / 6 hr

Skórnie LD50 (Świnka morska): >1.0 g/kg  Ekran

Podrażnienie skóry: lekki

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Następujące wartości zostały OSZACOWANE na podstawie składników preparatów.

12.1.  Toksyczność

Toksyczność dla ryb (LC50):                 > 100 mg/l

Toksyczność dla daphnia (EC50):        > 100 mg/l

12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do rozkładu:          Niełatwo biodegradowalny.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych danych

12.4.  Mobilność w glebie

Brak dostępnej informacji.

12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnej informacji.

12.6.  Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnej informacji.

12.7.  Dodatkowe informacje ekologiczne:

Ten produkt nie został poddany badaniom w związku z jego wpływem na środowisko.

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Te informacje są podane, aby pomóc użytkownikom w prawidłowej likwidacji roztworów roboczych przygotowanych i wykorzystanych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Roztwór roboczy: Europejski Katalog Odpadów (EWC): 09 01 05 Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

Pojemniki z wyrobem: Jeżeli zostaną dokładnie umyte, najlepiej wypłukane co najmniej trzykrotnie niewielkimi ilościami wody, zużyte opakowanie można przekazać do odzysku lub likwidacji jako odpadek bezpieczny. Ilekroć to możliwe, należy zredukować nakład odpadów poprzez wykorzystanie wody stosowanej do płukania celem uzupełnienia roztworu roboczego. Kod w Europejskim Katalogu Odpadów to 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami UE lub odpowiadającymi im przepisami krajowymi. Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z przepisami lokalnymi.

SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu

Brak uregulowań we wszystkich sposobach transportu.

14.1. Numer UN

- ADR,ADN,IMDG,IATA                         brak

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

- ADR,ADN,IMDG,IATA                          brak

14.3. Klasa zagrożeń w  transporcie

- ADR,ADN,IMDG,IATA                          brak

14.4. Grupa opakowań

- ADR,,IMDG,IATA                                 III

14.5. Zagrożenie dla środowiska

- zanieczyszczenia morskie                     Nie

14.6. Szczególne środki dla użytkowników      Nie nadajacy się do zastosowania

14.7. Transport luzem zgodnie z załacznikiem

Nr II do konwecji MARPOL 73/78 I kodeksem IBC      Nie nadający się do zastosowania

UN – “Model Regulation”

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1.  Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska

specyficzne dla substancji i mieszaniny

1907/2006/WE Artykuł 59(1) - lista substancji-kandydatów wymagających zezwolenia Ta mieszanina nie zawiera składników, które są przedmiotem autoryzacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH).

1907/2006/WE - Załącznik II - substancje wymagające zezwolenia

Ta mieszanka nie zawiera substancji podlegających autoryzacji zgodnie z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006 (REACH)

1907/2006/WE Artykuł 59(1) - lista substancji-kandydatów wymagających zezwolenia

Ta mieszanina nie zawiera składników, które są przedmiotem autoryzacji zgodnie z

Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH).

1907/2006/WE - substancje potencjalnie stanowiące zagrożenie

Ten produkt nie zawiera substancji nie zawiera substancji wzbudzających bardzoduże obawy

(Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 (REACH), Artykuł 57).

1907/2006/WE - załącznik XVII - ograniczenia dotyczące niektórych niebezpiecznych substancji

Ta mieszanka zawiera składników podlegających ograniczeniom zgodnie z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006 (REACH)

1907/2006/WE - Załącznik II - substancje wymagające zezwolenia

Ta mieszanka nie zawiera substancji podlegających autoryzacji zgodnie z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006 (REACH)

Rozporządzania odnośnie detergentów (648/2004) -odstępstwa i zakazy lub ograniczona dla detergentów czynnych powierzchniowo

Ta mieszanka zawiera substancje wymienione w rozporządzeniach odnośnie detergentów (648/2004) - odstępstwa i zakazy lub ograniczona dla detergentówczynnych powierzchniowo: Wodorosiarczan(IV) sodu (231-548-0), Wodorosiarczyn amonu (233-469-7), Siarczyn amonu (233-484-9)

Rozporządzania odnośnie detergentów (648/2004) -odstępstwa i zakazy lub ograniczona

dla detergentów czynnych powierzchniowo

Ta mieszanka zawiera substancje wymienione w rozporządzeniach odnośnie detergentów (648/2004) - odstępstwa i zakazy lub ograniczona dla detergentówczynnych powierzchniowo: Wodorosiarczan(IV) sodu (231-548-0), Wodorosiarczyn amonu (233-469-7), Siarczyn amonu (233-484-9)

Stan zgłoszenia

Spis przepisów         Stan zgłoszenia

TSCA                          Wszystkie wymienione DSL                            Wszystkie wymienione NDSL                          Żadne z wymienionych EINECS                      Wszystkie wymienione ELINCS                      Żadne z wymienionych NLP                            Żadne z wymienionych AICS                           Wszystkie wymienione IECS                           Wszystkie wymienione ENCS                         Wszystkie wymienione ECI                             Wszystkie wymienione NZIoC                         Wszystkie wymienione

PICCS                        Wszystkie wymienione

15.2.  Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16. Inne informacje

16.1.Wskazanie zmian Możliwe drobne zmiany spowodowane zmianą danych regulacyjnych lub składowych

16.2.Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

16.3.  Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki ADR = Europejskie Porozumienie dot. Międzynarodowego Przewozu Substancji Niebezpiecznych Na Drogach, AICS = Australijska Karta Substancji Chemicznych, CAS = Baza Danych Substancji Chemicznych, CLP = Klasyfikacja, Oznakowanie I Opakowanie, DSL = Kanadyjski Krajowy Wykaz Substancji Chemicznych, EC = Komisja Europejska, EC50 = skuteczne skoncentrowanie 50%, ECI = Koreański Wykaz Substancji Chemicznych, EH40 = Limity ekspozycji w miejscu pracy, EINECS = Europejski Wykaz Istniejących Komercyjnych Substancji Chemicznych, ELINCS = Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych, ENCS = Japoński Wykaz Istniejących I Nowych Substancji Chemicznych, GHS = Globalnie Harmonizowany System Klasyfikacji I Oznakowania Substancji Chemicznych, HSA = Kodeks dobrych praktyk - BHP w miejscu pracy (środki chemiczne), IARC = Międzynarodowa

Agencja ds. Badań Nad Rakiem, IATA = Międzynarodowy Związek Transportu Lotniczego, IC50

= koncentracja inhibitora 50%, IECS = Chiński Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych, IMDG = Międzynarodowy Wykaz Niebezpiecznych Substancji W Transporcie Morskim, LC50 = śmiertelna koncentracja 50%; LD50 = śmiertelna dawka 50%; mg/kg = miligramów na

kilogram, mg/l = miligramów na litr, mg/m3 = miligramów na metr sześcienny, NDSL = Kanadyjski Wykaz Substancji Spoza Kraju, NLP = Europejski Wykaz „No Longer Polymers:,

NZIoC = Nowozelandzki Wykaz Substancji Chemicznych, PBT = Wykaz Substancji Trwałych, Bioakumulatywnych I Toksycznych, PICCS = Filipiński Wykaz Substancji I Związków Chemicznych, ppm = części na milion, REACH= Rejestracja, Ocena I Autoryzacja Substancji

Chemicznych, RID = Europejskie Porozumienie dot. Międzynarodowego Przewozu Substancji

Niebezpiecznych Koleją, TSCA = Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych, vPvB = Wykaz

Substancji Wyjątkowo Trwałych I Bioakumulatywnych SVHC: Substancje o wysokim stężeniu PBT: Trwały,Bioakumulacyjny I Toksyczny, CAS (Chemical Abstract Servise),GHS=Swiatowy Zintegrowany System Klasyfikacji I Etykietowania Chemikaliów

Acute Tox. 4: Toksyczność ostraKategoria 4

Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy - Kategoria 2

Repr. 1B: Działanie szkodliwe na rozrodczość – Kategoria 1B

STOT SE3: Działanie tojksyczne na narzady docelowe(narażenie jednorazowe)-Kategoria 3

Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - ostre zagrożenie dla środowiska

wodnego – Kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 2

16.4.Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

Dostępne na żądanie.

16.5.Metody służące klasyfikacji mieszaniny zgodne z rozporządzeniem (EC)Nr

1272/2008

Oznaczenie klasyfikacji dokonywane jest na podstawie opinii ekspertów i / lub oceny faktów.

16.6.Istotne frazy   H-

H302

H314

Działa szkodliwie po połknięciu

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315                   Działa drażniąco na skórę.

H319                   Działa drażniąco na oczy.

H332                   Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

16.7.Porady dotyczące szkoleń

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

16.8.Dalsze informacje

Użytkownicy powinni traktować te dane jedynie jako dodatek do innych zebranych przez nich informacji zebrane przez nich i muszą dokonać niezależnych decyzji odnośnie przydatności i kompletności informacji ze wszystkich źródeł, aby zapewnić prawidłowe wykorzystanie i likwidację tych materiałów, oraz bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników i klientów, a także ochronę środowiska naturalnego. Informacje dotyczące roztworu roboczego służą wyłącznie jako wskazówki, a oparte zostały na poprawnym sposobie mieszania i wykorzystania produktu, zgodnie z załączonymi instrukcjami.