SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu:

1.2. Nazwa Handlowa; kaseta do obróbki RA-4 CP 48/49 (DG-68S&DG-691)  Wybielacz

Kod wyrobu: 690503 P2RA WYBIELACZ

Synonimy: 071058

1.3. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.3.1.Zastosowania zidentyfikowane: substancje chemiczne do wybielania papierów

fotograficznych (wybielacz/substancja wybielająca). Wyłącznie do zastosowań przemysłowych.

1.4. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

Importer: Euroland Sp z o.o.
ul. Zwycięstwa 4; 78-200 Białogard; Polska

1.5.  Numer telefonu alarmowego:

W NAGŁYM WYPADKU telefon: + 48 94 311 38 00

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1.  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą UE 1272/2008/EC [CLP/GHS]:

Klasa zagrożenia / Kategoria zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Droga narażenia

Met. Corr. 1                                   H290                        --

Skin Irrit. 2                                     H315                        -- Eye Irrit. 2                                      H319                        -- STOT RE 2                                   H373                        --

2.2. Elementy oznakowania:

Poniższe dane odzwierciedlają bieżące wymagania legislacyjne, podczas gdy posiadany

produkt może posiadać inną wersję etykiety, zależnie od daty wyprodukowania.

Oznakowanie zgodnie z 1272/2008/EC [CLP/GHS]:

Zawiera: [[N,N'-etylenobis[N-(karboksymetylo)glicyniano]](4-)- N,N',O,O',ON,ON']żelazian(1-) amonu , Kwas octowy , Wodorek triamonu etylenodiaminytetraoctanu

Symbol(e):

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na skórę.

Działa drażniąco na oczy.

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie.

Drogi oddechowe

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce użyciu.

Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Reagowanie

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowe instrukcje pierwszej pomocy na tej etykiecie).

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę

lekarza.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Magazynowanie

Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.

Usuwanie

Pozbywać się zawartości/zbiornika zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

2.3.  Inne zagrożenia

Nieznane.

SEKCJA 3. Skład/ informacja o składnikach

Procent wagowy

Składniki           Nr CAS Nr EC

Nr rej. REACH

Klasyfikacja zgodna z

dyrektywą

1272/2008/EC

Klasyfikacja zgodna z

dyrektywą 67/548/EEC

20 -  25      [[N,N'-etylenobis[N-(karboksymetylo)glicyniano]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']żelazian(1-)

amonu

1 - < 5       Kwas octowy

21265-50-9                 Eye Irrit. 2 H319               **

244-302-2                   Skin Irrit. 2 H315

niedostępny                    **

64-19-7                       Flam. Liq. 3 H226            *

200-580-7                   Skin Corr. 1A H314

niedostępny                    *

1 -  5        Wodorek triamonu etylenodiaminytetraoctanu

15934-01-7                 Acute Tox. 4 H332           **

240-073-8                   STOT RE 2 H373

niedostępny                    **

Pełen tekst fraz  H-: patrz: Sekcja 16.

* Klasyfikacja substancji zgodnie z Załącznikiem VI rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008

** Substancje nie wymienione w Załączniku VI rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

4.1.1.  Wdychanie: Jeżeli stan zdrowia będzie znamienny, wyjść na świeże powietrze. W

przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

4.1.2.  Skóra: Natychmiast przepłukać mydłem z wodą przez co najmniej 15 minut podczas zdejmowania skażonej odzieży i obuwia. Uzyskać pomoc medyczną w przypadkupojawienia się objawów. Uprać skażone ubranie przed ponownym użyciem. Zniszczyć lub gruntownie wyczyścić skażone obuwie.

4.1.3.  Oczy: Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez

15 minut. Jeżeli to możliwe, usunąć szkła kontaktowe, jeżeli są stosowane/ Zapewnić pomoc lekarską, jeżeli objawy będą utrzymywać się.

4.1.4.  Połknięcie: W przypadku połknięcia wywołać wymioty wyłącznie zgodnie z instrukcjami personelu medycznego. Osobie nieprzytomnej nigdy nie podawać niczego doustnie. Uzyskać pomoc lekarską.

4.2.  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: Brak dostępnej

informacji.

4.3.  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1.  Nośniki gaśnicze: Produkt jest niepalny. Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.

5.2.  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.2.1.  Niebezpieczne produkty spalania: Tlenki węgla, Tlenki azotu (NOx), (patrz także

sekcja Niebezpieczne produkty rozkładu).

5.2.2.  Nietypowe zagrożenia związane z pożarem lub wybuchem: Pożar lub wysokie temperatury mogą spowodować rozkład.

5.3.  Informacje dla straży pożarnej: Założyć sprzęt do oddychania z obiegiem zamkniętym i odzież ochronną. Ogień lub wysoka temperatura mogą spowodować wytworzenie niebezpiecznych produktów rozkładu.

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1.  Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i proceduryw sytuacjach awaryjnych: Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.

6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Zapobiec, aby spływ nie dostał się do rur kanalizacyjnych, kanałów burzowych czy strumieni.

6.3.  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Wchłonąć wyciek za pomocą wermikulitu lub innego obojętnego materiału, po czym umieścić w pojemniku na odpady chemiczne. Dokładnie wyczyścić nawierzchnię, aby usunąć pozostałe zanieczyszczenia.

6.4.  Odniesienia do innych sekcji: Patrz sekcja 8 odnośnie zaleceń korzystania ze środków

ochrony indywidualnej.

SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.1.1.  Indywidualne środki ostrożności.: Unikać wdychania mgły lub pary. Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i odzieży. Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji. Po stosowaniu umyć starannie. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

7.1.2.  Zapobieganie pożarom i wybuchom: Nie dopuszczać do kontaktu z materiałami utleniającymi, wysoko natlenionymi lub fluorowcowanymi rozpuszczalnikami, związkami organicznymi zawierającymi podatne na redukcję grupami funkcyjnymi.

7.1.3.  Wentylacja: Dopasować stopnie wentylacji do warunków korzystania, aby nie przekroczyć żadnych właściwych granic narażenia na działanie substancji (patrz sekcja8).

7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności: Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. W warunkach chłodnych (5 - 30°C). Przechowywać woryginalnym opakowaniu. Pojemnik szczelnie zamykać, aby zapobiec utracie wody. Trzymać z dala od substancji niemieszalnych (patrz sekcja Niemieszalność).

7.3.  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1.Parametry dotyczące kontroli

8.1.1. Kontrola narażenia w miejscu pracy

Nazwa Chemiczna     Spis

przepisów

Kwas octowy            Rozprozadze nie Ministra Gospod

Rodzaj wartości                                                               Wartość

Maksymalne Dopuszczalne Stężenie                             25 mg/m3

Maksymalne Dopuszczalne

Chwilowe Stężenie

50 mg/m3

8.2.  Kontrola narażenia

8.2.1.  Stosowne techniczne środki kontroli: Stosować osłony podczas obróbki, lokalne odprowadzanie powietrza lub inne środki kontroli technicznej, aby podtrzymać poziomy substancji unoszących się w powietrzu poniżej zalecanego poziomu. Środki kontroli powinny być zapewnione w dostatecznym stopniu, aby nie przekroczyć stosownych wartości granicznych narażenia zawodowego.

8.2.2.  Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

Ochrona oczu: Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle).

Ochrona rąk: Korzystając z informacji znajdujących się w sekcji 2, zasięgnąć porady dostawcy rękawic w zakresie najodpowiedniejszego tworzywa z jakich wyrabiane są rękawice. Unikać zanieczyszczenia skóry przy mieszaniu lub korzystaniu z substancji/preparatu lub mieszaniny, zakładając nieprzepuszczalne rękawice i odzież ochronną stosowną do ryzyka narażenia na działanie tychże.

Korzystać z rękawic odpornych na chemikalia. W przypadku wydłużonego okresu zanurzenia lub częstego i wielokrotnego kontaktu:

Materiał                                      Grubość                                     Czas przenikania

Kauczuk nitrylowy                       >= 0,38 mm                                 > 480 min Neopren                                      >= 0,65 mm                                 > 240 min kauczuk butylowy                        >= 0,36 mm                                 > 480 min

--                                                  --

Nie stosować rękawic z naturalnego kauczuku. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.

Rękawice ochronne, jakie będą używane muszą odpowiadać specyfikacjom Dyrektywy WE

89/686/EWG oraz wynikającej z niej normy EN 374. To zalecenie dotyczy tylko produktu określonego w karcie charakterystyki bezpieczeństwa i dostarczonej również przez nas, jak również do celów przez nas określonych.

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku, gdy środki kontroli technicznej nie podtrzymują stężeń w powietrzu poniżej zalecanych wartości granicznych narażenia, należy wówczas obowiązkowo stosować zatwierdzony aparat oddechowy. Jeżeli stosowane są aparaty oddechowe, należy ustanowić program, aby zapewnić zgodność ze stosownymi prawami i przepisami krajowymi, stanowymi, wspólnoty politycznej, wojewódzkimi i lokalnymi.

Ogólne informacje BHP: Prysznic bezpieczeństwa, łaźnia dla oczu, urządzenia piorące stosownie do warunków korzystania.

8.2.3.  Kontrola narażenia środowiska: Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny:  ciecz

Barwa: rudawo-brązowy

Zapach: lekki amoniak

Próg zapachu: Brak dostępnych danych

pH: 5,6

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Brak dostępnych danych

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 100 °C (> 100 °C)

Temperatura zapłonu:          nie ulega błyskawicznemu zapłonowi

Szybkość parowania:  Brak dostępnych danych

Palność (Stały; gaz) :  Brak dostępnych danych

Górna granica wybuchowości: Brak dostępnych danych Dolna granica wybuchowości: Brak dostępnych danych Prężność par (w 20,0 °C (20 °C)) : 24 hPambar (24 hPa) Gęstość par:  Brak dostępnych danych

Ciężar właściwy:  1,10

Rozpuszczalność w wodzie:  całkowity

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Brak dostępnych danych

Temperatura samozapłonu: Brak dostępnych danych Temperatura rozkładu: Brak dostępnych danych Lepkość: Brak dostępnych danych

Właściwości wybuchowe: Brak dostępnych danych

Właściwości utleniające: Brak dostępnych danych

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność

10.1.  Reaktywność: Brak dostępnych danych

10.2.  Stabilność chemiczna: Trwały w warunkach normalnych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Nie występuje niebezpieczna

polimeryzacja.

10.4.  Warunki, których należy unikać: Brak dostępnych danych

10.5.  Materiały niezgodne: podchloryn sodu (środek bielący), Silne zasady, Utleniacze, Metale. W kontakcie z silnymi zasadami może wydzielić amoniak. W kontakcie podchlorynem sodu (środkiem bielącym) może wydzielić niebezpieczne materiały.

10.6.  Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenki węgla, Amoniak, chloramina, Tlenki azotu

(NOx)

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

Wpływ narażenia

Porady ogólne:

Zawiera: [[N,N'-etylenobis[N-(karboksymetylo)glicyniano]](4-)- N,N',O,O',ON,ON']żelazian(1-) amonu. Ten związek może chelatować metale oraz modyfikować rozkład wapnia i innych kationów.

Zawiera: Kwas octowy. Przewlekłe nadmierne narażenie na wyjątkowo wysokie stężenia w powietrzu środków drażniących drogi oddechowe zostało powiązane z rozwojem przypominającego astmę zespołu reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (reactive airways dysfunction syndrome, RADS) u osób na niego podatnych. Wyjątkowo wysokie stężenia w powietrzu nie powstają w prawidłowych warunkach użytkowania, lecz mogą wystąpić w przypadku wycieku. Potencjał wytworzenia wyjątkowo wysokich stężeń w powietrzu w przypadku wycieku zależy od czynników fizycznych, takich jak stężenie roztworu, wielkość wycieku, obszar powierzchniowy wycieku, rozmiar pomieszczenia, w jakim nastąpił wyciek i stopień wentylacji tego pomieszczenia.

Zawiera: Wodorek triamonu etylenodiaminytetraoctanu. Może powodować

uszkodzenie płuc w oparciu o badania na zwierzętach.

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie

Brak dostępnych danych

Toksyczność ostra

Brak dostępnych danych

Korozyjność i podrażnialność

Podrażnienie skóry: Działa drażniąco na skórę.

Podrażnienie oczu: Drażniące dla oczu.

Działanie uczulające

Brak dostępnych danych

Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Brak dostępnej informacji.

Rakotwórczość

Brak dostępnej informacji.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Brak dostępnej informacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

Brak dostępnej informacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie

Brak dostępnej informacji.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak dostępnej informacji.

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Wdychanie: Może podrażnić błony śluzowe oraz górne drogi oddechowe. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą oddechową.

Oczy: Działa drażniąco na oczy.

Skóra: Działa drażniąco na skórę.

Połknięcie: Może wywołać podrażnienie w układzie żołądkowo-jelitowym w przypadku

połknięcia.

Dane dla Kwas octowy (CAS 64-19-7):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (Szczur): 3.320 mg/kg

Doustnie LD50 (Szczur): 3.310 mg/kg

Wdychanie LC50 (Szczur): 11,4 mg/l / 4 hr

Skórnie LD50 (Królik): 1.060 mg/kg

Podrażnienie skóry:  ostry

Podrażnienie oczu (zmyte oczy):  ostry

Podrażnienie oczu (niezmyte oczy):  ostry

Dane dla Wodorek triamonu etylenodiaminytetraoctanu (CAS 15934-01-7):

Toksyczność dawki powtórzonej:

Wdychanie (4-dniowy, Szczur): Najniższy poziom zauważalnych objawów; 30 mg/m3

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Następujące wartości zostały OSZACOWANE na podstawie składników preparatów.

12.1.  Toksyczność

Toksyczność dla ryb (LC50):                 > 100 mg/l

Toksyczność dla daphnia (EC50):        > 100 mg/l

12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do rozkładu:          Łatwo biodegradowalny.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych danych

12.4.  Mobilność w glebie

Brak dostępnej informacji.

12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnej informacji.

12.6.  Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnej informacji.

Dodatkowe informacje ekologiczne:

Ten produkt nie został poddany badaniom w związku z jego wpływem na środowisko.

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Te informacje są podane, aby pomóc użytkownikom w prawidłowej likwidacji roztworów

roboczych przygotowanych i wykorzystanych zgodnie ze specyfikacją laboratorium.

Roztwór roboczy: Europejski Katalog Odpadów (EWC): 09 01 05 Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

Pojemniki z wyrobem: Jeżeli zostaną dokładnie umyte, najlepiej wypłukane co najmniej trzykrotnie niewielkimi ilościami wody, zużyte opakowanie można przekazać do odzysku lub likwidacji jako odpadek bezpieczny. Ilekroć to możliwe, należy zredukować nakład odpadów poprzez wykorzystanie wody stosowanej do płukania celem uzupełnienia roztworu roboczego. Kod w Europejskim Katalogu Odpadów to 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Zużyte opakowanie zanieczyszczone pozostałościami niebezpiecznych składników powinno zostać przekazane do likwidacji jako odpadek niebezpieczny. W tym przypadku, kod w Europejskim Katalogu Odpadów to 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu

Poniższa informacja udostępniana jest jako pomoc w tworzeniu dokumentacji. Stanowi ona klasyfikację substancji niebezpiecznych przed zastosowaniem wyłączeń wynikających z przepisów prawa (np. ograniczona ilość) i z tego powodu nie stanowi klasyfikacji końcowej. Klasyfikację końcową powiązaną z konfiguracją opakowania produktu (włączając etykiety, oznakowanie i wyłączenia) można znaleźć w Karcie Produktów Niebezpiecznych producenta.

ADR:           Numer UN (numer

ONZ):

UN3265

Prawidłowa nazwa

przewozowa UN:

Płyn żrący, kwasowy, organiczny, n.o.s. (Kwas

octowy)

Klasa:                                8

Grupa opakowaniowa:      III

IATA:           Numer UN (numer

ONZ):

UN3265

Prawidłowa nazwa

przewozowa UN:

Płyn żrący, kwasowy, organiczny, n.o.s. (Kwas

octowy)

Klasa:                                8

Grupa opakowaniowa:      III

IMDG:          Numer UN (numer

ONZ):

UN3265

Prawidłowa nazwa

przewozowa UN:

Płyn żrący, kwasowy, organiczny, n.o.s. (Kwas

octowy)

Klasa:                                8

Grupa opakowaniowa:      III

RID:             Numer UN (numer

ONZ):

UN3265

Prawidłowa nazwa

przewozowa UN:

Płyn żrący, kwasowy, organiczny, n.o.s. (Kwas

octowy)

Klasa:                                8

Grupa opakowaniowa:      III

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1.  Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska

specyficzne dla substancji i mieszaniny

Rozporządzania odnośnie detergentów (648/2004) -odstępstwa i zakazy lub ograniczona dla detergentów czynnych powierzchniowo

Ta mieszanka nie zawiera substancji wymienionych w rozporządzeniach odnośnie detergentów (648/2004) - odstępstwa i zakazy lub ograniczona dla detergentów czynnych powierzchniowo

1907/2006/WE Artykuł 59(1) - lista substancji-kandydatów wymagających zezwolenia Ta mieszanina nie zawiera składników, które są przedmiotem autoryzacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH).

1907/2006/WE - Załącznik II - substancje wymagające zezwolenia

Ta mieszanka nie zawiera substancji podlegających autoryzacji zgodnie z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006 (REACH)

1907/2006/WE - substancje potencjalnie stanowiące zagrożenie

Ten produkt nie zawiera substancji nie zawiera substancji wzbudzających bardzoduże obawy

(Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 (REACH), Artykuł 57).

1907/2006/WE - załącznik XVII - ograniczenia dotyczące niektórych niebezpiecznych

substancji

Ta mieszanka zawiera składników podlegających ograniczeniom zgodnie z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006 (REACH)

Stan zgłoszenia

Spis przepisów         Stan zgłoszenia

TSCA                          Wszystkie wymienione DSL                            Nie wszystkie wymienione NDSL                          Wymienione

EINECS                      Wszystkie wymienione

ELINCS                      Żadne z wymienionych NLP                            Żadne z wymienionych AICS                           Wszystkie wymienione IECS                           Wszystkie wymienione ENCS                         Nie wszystkie wymienione ECI                             Nie wszystkie wymienione NZIoC                         Wszystkie wymienione PICCS                        Wszystkie wymienione

Nie wszystkie wymienione wskazują na jeden lub więcej komponentów jest albo nie na spisie

inwentarza lub jest tematem do zwolnienia z wymagań.

15.2.  Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16. Inne informacje

16.1.Wskazanie zmian

Możliwe drobne zmiany spowodowane zmianą danych regulacyjnych lub składowych. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki .

16.2.Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki ADR = Europejskie Porozumienie dot. Międzynarodowego Przewozu Substancji Niebezpiecznych Na Drogach, AICS = Australijska Karta Substancji Chemicznych, CAS = Baza Danych Substancji Chemicznych, CLP = Klasyfikacja, Oznakowanie I Opakowanie, DSL = Kanadyjski Krajowy Wykaz Substancji Chemicznych, EC = Komisja Europejska, EC50 = skuteczne skoncentrowanie 50%, ECI = Koreański Wykaz Substancji Chemicznych, EH40 = Limity ekspozycji w miejscu pracy, EINECS = Europejski Wykaz Istniejących Komercyjnych Substancji Chemicznych, ELINCS = Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych, ENCS = Japoński Wykaz Istniejących I Nowych Substancji Chemicznych, GHS = Globalnie Harmonizowany System Klasyfikacji I Oznakowania Substancji Chemicznych, HSA = Kodeks dobrych praktyk - BHP w miejscu pracy (środki chemiczne), IARC = Międzynarodowa

Agencja ds. Badań Nad Rakiem, IATA = Międzynarodowy Związek Transportu Lotniczego, IC50

= koncentracja inhibitora 50%, IECS = Chiński Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych, IMDG = Międzynarodowy Wykaz Niebezpiecznych Substancji W Transporcie Morskim, LC50 = śmiertelna koncentracja 50%; LD50 = śmiertelna dawka 50%; mg/kg = miligramów na kilogram, mg/l = miligramów na litr, mg/m3 = miligramów na metr sześcienny, NDSL = Kanadyjski Wykaz Substancji Spoza Kraju, NLP = Europejski Wykaz „No Longer Polymers:, NZIoC = Nowozelandzki Wykaz Substancji Chemicznych, PBT = Wykaz Substancji Trwałych, Bioakumulatywnych I Toksycznych, PICCS = Filipiński Wykaz Substancji I Związków Chemicznych, ppm = części na milion, REACH= Rejestracja, Ocena I Autoryzacja Substancji Chemicznych, RID = Europejskie Porozumienie dot. Międzynarodowego Przewozu Substancji Niebezpiecznych Koleją, TSCA = Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych, vPvB = Wykaz Substancji Wyjątkowo Trwałych I Bioakumulatywnych ,SVHC=Substancje o wysokim stężeniu, PBT: Trwały,Bioakumulacyjny I Toksyczny, CAS (Chemical Abstract Servise),GHS=Swiatowy Zintegrowany System Klasyfikacji I Etykietowania Chemikaliów

Acute Tox. 4: Toksyczność ostraKategoria 4

Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy - Kategoria 2

Repr. 1B: Działanie szkodliwe na rozrodczość – Kategoria 1B

STOT SE3: Działanie tojksyczne na narzady docelowe(narażenie jednorazowe)-Kategoria 3

Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - ostre zagrożenie dla środowiska

wodnego – Kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 2

16.3.Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

Dostępne na żądanie.

16.4.Metody służące klasyfikacji mieszaniny zgodne z rozporządzeniem (EC) Nr

1272/2008

Oznaczenie klasyfikacji dokonywane jest na podstawie opinii ekspertów i / lub oceny faktów.

16.5.Istotne frazy  H:

H226                   Łatwopalna ciecz i pary.

H290                   Może powodować korozję metali.

H314                   Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315                   Działa drażniąco na skórę.

H319                   Działa drażniąco na oczy.

H332                   Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H373                   Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie.

16.6.Poradydotyczące szkoleń

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

16.7.Dalsze informacje

Użytkownicy powinni traktować te dane jedynie jako dodatek do innych zebranych przez nich informacji zebrane przez nich i muszą dokonać niezależnych decyzji odnośnie przydatności i kompletności informacji ze wszystkich źródeł, aby zapewnić prawidłowe wykorzystanie i likwidację tych materiałów, oraz bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników i klientów, a także ochronę środowiska naturalnego. Informacje dotyczące roztworu roboczego służą wyłącznie jako wskazówki, a oparte zostały na poprawnym sposobie mieszania i wykorzystania produktu, zgodnie z załączonymi instrukcjami