SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1.  Identyfikator produktu:

1.2.  Nazwa Handlowa:   kaseta do obróbki RA-4 CP 48/49 (DG-68S&DG-961)   Wywoływacz

Kod wyrobu:  690503 P1R  WYWOŁYWACZ

Synonimy: 071057

1.3.  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.3.1.  Zastosowania zidentyfikowane: substancja chemiczna do wywoływania papierów

fotograficznych (wywoływacz/środek aktywujący). Wyłącznie do zastosowańprzemysłowych.

  - Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

Importer: Euroland Sp z o.o.
ul.  Zwycięstwa 4; 78-200 Białogard; Polska

1.5.  Numer telefonu alarmowego:

W NAGŁYM WYPADKU telefon: + 48 94 311 38 00

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1.  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą UE 1272/2008/EC [CLP/GHS]:

Klasa zagrożenia / Kategoria zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Droga narażenia

Skin Corr. 1                                   H315                        -- Skin Sens. 1                                  H317                        --

STOT RE 2                                   H373                        -- Aquatic Acute 2                             H401                        --

2.2. Elementy oznakowania:

Poniższe dane odzwierciedlają bieżące wymagania legislacyjne, podczas gdy posiadany produkt może posiadać inną wersję etykiety, zależnie od daty wyprodukowania.

Oznakowanie zgodnie z 1272/2008/EC [CLP/GHS]:

Zawiera: 2,2'-oksybisetanol , Potasu węglan bezwodny , Półtorasiarczan(VI) N-[2-(4- amino-N-etylo-m-toluidino)etylo]metano-sulfonoamidu - monohydrat , Wodorotlenek potasu , N,N-dietylohydroksylamina

Symbol(e):

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie.

Nerka

Substancja toksyczna dla życia w środowisku wodnym.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce użyciu.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Reagowanie

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/ zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowe instrukcje pierwszej pomocy na tej

etykiecie).

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać wyciek.

Magazynowanie

Przechowywać pod zamknięciem.

Usuwanie

Pozbywać się zawartości/zbiornika zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

2.3.  Inne zagrożenia

Nieznane.

SEKCJA 3. Skład/ informacja o składnikach

Procent wagowy

Składniki           Nr CAS Nr EC

Nr rej. REACH

Klasyfikacja zgodna z

dyrektywą

1272/2008/EC

Klasyfikacja zgodna z

dyrektywą 67/548/EEC

35 -  40      2,2'-oksybisetanol

111-46-6

203-872-2

niedostępny

05 -  10      Potasu węglan bezwodny

584-08-7

209-529-3

niedostępny

Acute Tox. 4 H302           *

*

Skin Irrit. 2 H315             **

Eye  Irrit.  2  H319

STOT SE 3 H335

**

1 -  5        Półtorasiarczan(VI) N-[2-(4-amino-N-etylo-m-toluidino)etylo]metano-sulfonoamidu - monohydrat

25646-71-3                 Acute Tox. 4 H302           *

247-161-5                   Skin Sens. 1 H317

niedostępny                    Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

1 -  5        N,N-dietylohydroksylamina

3710-84-7

223-055-4

niedostępny

1 - < 5         Wodorotlenek potasu

H410

*

Flam. Liq. 3 H225            **

Acute Tox. 4 H332

Acute Tox. 4 H312

Eye Irrit. 2 H319

Skin Irrit. 2 H315

**

1310-58-3                   Acute Tox. 4 H302           *

215-181-3                   Skin Corr. 1A H314

01-2119487136-33-        *

XXXX

Pełen tekst fraz R- i H-: patrz: Rozdział 16.

* Klasyfikacja substancji zgodnie z Załącznikiem VI rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008

** Substancje nie wymienione w Załączniku VI rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

4.1.1.  Wdychanie: W razie wdychania wyprowadzić na świeże powietrze. Natychmiast powiadomić lekarza.

4.1.2.  Skóra: Natychmiast przepłukać mydłem z wodą przez co najmniej 15 minut podczas zdejmowania skażonej odzieży i obuwia. Natychmiast powiadomić lekarza. Uprać zanieczyszczone ubranie przed ponownym użyciem. Zniszczyć lub gruntownie wyczyścić skażone obuwie.

4.1.3.  Oczy: Natychmiast przepłukać zanieczyszczone oczy wodą przez przynajmniej 60 minut, trzymając powieki otwarte. Jeżeli w oku znajduje się soczewka kontaktowa, NIE OPÓŹNIAĆ irygacji ani próbować wyjąć soczewkę. Można użyć obojętny roztwór solanki tak szybko, jako to tylko możliwe. NIE PRZERYWAĆ PŁUKANIA. Natychmiast skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem toksykologicznym. Kontynuować płukanie oczu, dopóki lekarz nie zaleci zaprzestać. Jeżeli to konieczne, kontynuować płukanie podczas przewozu na pogotowie ratunkowe.

4.1.4.  Połknięcie: W przypadku połknięcia wywołać wymioty wyłącznie zgodnie z instrukcjami personelu medycznego. Osobie nieprzytomnej nigdy nie podawać niczego doustnie. Jeżeli wymioty nastąpią samoczynnie, upewnić się, że ofiara jest pochylona do przodu, aby zmniejszyć ryzyko aspiracji. Natychmiast powiadomić lekarza.

4.2.  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: Brak dostępnej

informacji.

4.3.  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Silne zasady wiążą białko tkankowe. Po wstępnym płukaniu oka wodą, zaleca się nieprzerwaną irygację oka roztworem soli w wodzie.

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1.  Nośniki gaśnicze: Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.

5.2.  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.2.1.  Niebezpieczne produkty spalania: Tlenki węgla, (patrz także sekcja Stabilność i

reaktywność).

5.2.2.  Nietypowe zagrożenia związane z pożarem lub wybuchem:  Żaden.

5.3.  Informacje dla straży pożarnej: Założyć sprzęt do oddychania z obiegiem zamkniętym i odzież ochronną. Ogień lub wysoka temperatura mogą spowodować wytworzenie niebezpiecznych produktów rozkładu.

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1.  Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i proceduryw sytuacjach awaryjnych: Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.

6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Zapobiec, aby spływ nie dostał się do rur kanalizacyjnych, kanałów burzowych czy strumieni.

6.3.  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Wchłonąć wyciek za pomocą wermikulitu lub innego obojętnego materiału, po czym umieścić w pojemniku na odpady chemiczne. Dokładnie wyczyścić nawierzchnię, aby usunąć pozostałe zanieczyszczenia.

6.4.  Odniesienia do innych sekcji: Patrz sekcja 8 odnośnie zaleceń korzystania ze środków

ochrony indywidualnej.

SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.1.1.  Indywidualne środki ostrożności.: Nie wdychać pyłu lub mgły. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Używać z odpowiednią wentylacją. Po stosowaniu umyć

starannie. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

7.1.2.  Zapobieganie pożarom i wybuchom: Unikać zanieczyszczenia materiałami oksydującymi.

7.1.3.  Wentylacja: Dopasować stopnie wentylacji do warunków korzystania, aby nie przekroczyć żadnych właściwych granic narażenia na działanie substancji (patrz sekcja8).

7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności: Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. W warunkach chłodnych (5 - 30°C). Pojemnik szczelnie zamykać. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pokarmu dla zwierząt. Trzymać z dala od substancji niemieszalnych (patrz sekcja Niemieszalność).

7.3.  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1.  Parametry dotyczące kontroli

8.1.1. Kontrola narażenia w miejscu pracy

Nazwa Chemiczna     Spis

przepisów

2,2'-oksybisetanol    Rozprozadze nie Ministra Gospod

Rodzaj wartości                                                               Wartość

Największe Dopuszczalne Stężenie                               10 mg/m3

Droga narażenia: frakcja aerozol wdychana

Półtorasiarczan(VI

) N-[2-(4-amino-N- etylo-m-

toluidino)etylo]met

ano-sulfonoamidu

- monohydrat

EK HPG           Średnia ważona w czasie (TWA)                                   1,0 mg/m3

Wodorotlenek potasu

Rozprozadze nie Ministra Gospod

Największe Dopuszczalne Stężenie                              0,5 mg/m3

Największe Dopuszczalne Stężenie

Chwilowe

1 mg/m3

8.2.  Kontrola narażenia

8.2.1.  Stosowne techniczne środki kontroli: Stosować osłony podczas obróbki, lokalne

odprowadzanie powietrza lub inne środki kontroli technicznej, aby podtrzymać poziomy substancji unoszących się w powietrzu poniżej zalecanego poziomu. Środki kontroli powinny być zapewnione w dostatecznym stopniu, aby nie przekroczyć stosownych wartości granicznych narażenia zawodowego.

8.2.2.  Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

Ochrona oczu: Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) i osłonę

twarzy.

Ochrona rąk: Korzystając z informacji znajdujących się w sekcji 2, zasięgnąć porady dostawcy rękawic w zakresie najodpowiedniejszego tworzywa z jakich wyrabiane są rękawice. Unikać zanieczyszczenia skóry przy mieszaniu lub korzystaniu z substancji/preparatu lub mieszaniny, zakładając nieprzepuszczalne rękawice i odzież ochronną stosowną do ryzyka narażenia na działanie tychże.

Korzystać z rękawic odpornych na chemikalia. W przypadku wydłużonego okresu zanurzenia lub częstego i wielokrotnego kontaktu:

Materiał                                      Grubość                                     Czas przenikania

Kauczuk nitrylowy                       >= 0,38 mm                                 > 480 min

Neopren                                      >= 0,65 mm                                 > 240 min kauczuk butylowy                        >= 0,36 mm                                 > 480 min

Zasięgnąć porady wytwórcy rękawic, jakich tworzyw stosowanych do produkcji rękawic unikać.

Nie stosować rękawic z naturalnego kauczuku. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.

Rękawice ochronne, jakie będą używane muszą odpowiadać specyfikacjom Dyrektywy WE

89/686/EWG oraz wynikającej z niej normy EN 374. To zalecenie dotyczy tylko produktu określonego w karcie charakterystyki bezpieczeństwa i dostarczonej również przez nas, jak również do celów przez nas określonych.

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku, gdy środki kontroli technicznej nie podtrzymują stężeń w powietrzu poniżej zalecanych wartości granicznych narażenia, należy wówczas obowiązkowo stosować zatwierdzony aparat oddechowy. Jeżeli stosowane są aparaty oddechowe, należy ustanowić program, aby zapewnić zgodność ze stosownymi prawami i przepisami krajowymi, stanowymi, wspólnoty politycznej, wojewódzkimi i lokalnymi.

Ogólne informacje BHP: Prysznic bezpieczeństwa, łaźnia dla oczu, urządzenia piorące stosownie do warunków korzystania.

8.2.3.  Kontrola narażenia środowiska: Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny: ciecz

Barwa: lekkozółta

Zapach: amina

Próg zapachu: Brak dostępnych danych

pH: 13,7

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Brak dostępnych danych

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 100 °C (> 100 °C)

Temperatura zapłonu:          brak dostępnych danych Szybkość parowania:  Brak dostępnych danych Palność (Stały; gaz) :  Brak dostępnych danych

Górna granica wybuchowości: Brak dostępnych danych Dolna granica wybuchowości: Brak dostępnych danych Prężność par (w 20,0 °C (20 °C)) : 24 hPambar (24 hPa) Gęstość par:  brak dostępnych danych

Ciężar właściwy:  1,19

Rozpuszczalność w wodzie:  całkowita

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Brak dostępnych danych

Temperatura samozapłonu: Brak dostępnych danych Temperatura rozkładu: Brak dostępnych danych Lepkość: Brak dostępnych danych

Właściwości wybuchowe: Brak dostępnych danych

Właściwości utleniające: Brak dostępnych danych

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność

10.1.  Reaktywność: Brak dostępnych danych

10.2.  Stabilność chemiczna: Trwały w warunkach normalnych.

Brak wzrostu i spadku ciepła w danym przedziale czasowym do 420 °C przezDSC (różnicowy kalorymetr skaningowy)

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Nie występuje niebezpieczna

polimeryzacja.

10.4.  Warunki, których należy unikać: Brak dostępnych danych

10.5.  Materiały niezgodne: Czynniki silnie oksydacyjne, Kwasy.

10.6.  Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenki węgla, tlenek potasu

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

Wpływ narażenia

Porady ogólne:

Zawiera: 2,2'-oksybisetanol. Może uszkodzić nerki i wywołać objawy związane z ośrodkowym układem nerwowym w przypadku spożycia.

Zawiera: Półtorasiarczan(VI) N-[2-(4-amino-N-etylo-m-toluidino)etylo]metano- sulfonoamidu - monohydrat. Może powodować uszkodzenie nerek w oparciu o badania na zwierzętach.

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie

Brak dostępnych danych

Toksyczność ostra

Brak dostępnych danych

Korozyjność i podrażnialność

Podrażnienie skóry: Powoduje oparzenia.

Działanie uczulające

Uczulenie skóry: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Brak dostępnej informacji.

Rakotwórczość

Brak dostępnej informacji.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Brak dostępnej informacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

Brak dostępnej informacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie

Toksyczność dawki powtórzonej:

wpływ na docelowe organy: nerki-brak dostępnej informacji

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak dostępnej informacji.

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia Wdychanie: Wzniecony pył/mgła/para może działać drażniąco. Oczy: Wywołuje silne podrażnienia oczu.

Skóra: Wywołuje poparzenia skóry. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Połknięcie: Szkodliwe po połknięciu Może wywołać podrażnienie w układzie żołądkowo- jelitowym w przypadku połknięcia. Może powodować uszkodzenie nerek w oparciu o badania na zwierzętach.

Dane dla 2,2'-oksybisetanol (CAS 111-46-6):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (Szczur): 12.565 mg/kg

Doustnie LD50 doustnie (Ludzie): 1.120 mg/kg

Wdychanie LC50 (Szczur): > 5,08 mg/l / 4 hr Dyrektywa ds. testów 403 OECD

Skórnie LD50 (Królik): 11.890 mg/kg

Podrażnienie skóry: niewielki do umiarkowanego

Podrażnienie oczu: łagodny

Dane dotyczące mutagenności / genotoksyczności:

Test Amesa: negatywny (z aktywacją i bez)

Dane dla Potasu węglan bezwodny (CAS 584-08-7):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (Szczur): > 2.000 mg/kg

Doustnie LD50 (Szczur): 1.870 mg/kg

Wdychanie LC50 (Szczur): > 4,96 mg/l / 4 hr

Skórnie LD50 (Szczur): > 2.000 mg/kg

Podrażnienie skóry:  drażniący

Podrażnienie oczu: umiarkowany

Dane dla Półtorasiarczan(VI) N-[2-(4-amino-N-etylo-m-toluidino)etylo]metano- sulfonoamidu - monohydrat (CAS 25646-71-3):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (samiec Szczur): 400 mg/kg (wpływ na docelowe organy: nerki)

Doustnie LD50 (samica Szczur): 246 mg/kg

Doustnie LD50 (Szczur): 152 mg/kg

Skórnie LD50: > 1.000 mg/kg (najwyższa zbadana dawka)

Podrażnienie skóry: umiarkowany (wielokrotne przykładanie do skóry)

Podrażnienie oczu (niezmyte oczy): umiarkowany

Podrażnienie oczu (zmyte oczy): lekki

Uczulenie skóry (Świnka morska):  umiarkowany

Uczulenie skóry (człowiek):  dodatni

Rakotwórczość:

Badanie z podawaniem doustnym (chomik, 2 lata): NOEL; 0,04 % w diecie (najwyższa

zbadana dawka)

Dane dla N,N-dietylohydroksylamina (CAS 3710-84-7):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (Szczur): 2.190 mg/kg

Wdychanie LC50 (Szczur): 3140 ppm / 4 hr

Skórnie LD50 (Królik): 1.300 mg/kg

Podrażnienie skóry: ostry

Podrażnienie oczu (niezmyte oczy):  umiarkowany

Uczulenie skóry (Świnka morska):  negatywny

Toksyczność dawki powtórzonej:

Wdychanie (28-dniowe, męski i żeński Szczur): NOAEL; 150 ppm/6 godzin/dzień

Dane dla Wodorotlenek potasu (CAS 1310-58-3):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (Szczur): 273 mg/kg

Doustnie LD50 (Szczur): 284 mg/kg

Podrażnienie skóry: Produkt żrący

Podrażnienie oczu: Produkt żrący

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Następujące wartości zostały OSZACOWANE na podstawie składników preparatów.

12.1.  Toksyczność

Toksyczność dla ryb (LC50):                 1 - 10 mg/l

Toksyczność dla daphnia (EC50):        1 - 10 mg/l

12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do rozkładu:          Łatwo biodegradowalny.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych danych

12.4.  Mobilność w glebie

Brak dostępnej informacji.

12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnej informacji.

12.6.  Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnej informacji.

Dodatkowe informacje ekologiczne:

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen

(ChZT):

ok. 1190 g/l

Biochemiczne zapotrzebowanie na       ok. 127 g/l

tlen (BZT):

Ten produkt nie został poddany badaniom w związku z jego wpływem na środowisko.

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Te informacje są podane, aby pomóc użytkownikom w prawidłowej likwidacji roztworów roboczych przygotowanych i wykorzystanych zgodnie ze specyfikacją .

Roztwór roboczy: Odpad jest obecnie sklasyfikowany jako niebezpieczny według Dyrektywy WE

91/689/EWG. Kod w Europejskim Katalogu Odpadów to 09 01 01 – wodne wywoływacze i aktywatory. Pozbywać się zgodnie z przyjętymi lokalnymi przepisami prawnymi lub wytycznymi dotyczącymi tej kategorii odpadów. Upewnić się, że wykonują to odpowiednio upoważnione przedsiębiorstwa gospodarki odpadami.

Pojemniki z wyrobem: Jeżeli zostaną dokładnie umyte, najlepiej wypłukane co najmniej trzykrotnie niewielkimi ilościami wody, zużyte opakowanie można przekazać do odzysku lub likwidacji jako odpadek bezpieczny. Ilekroć to możliwe, należy zredukować nakład odpadów poprzez wykorzystanie wody stosowanej do płukania celem uzupełnienia roztworu roboczego. Kod w Europejskim Katalogu Odpadów to 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Zużyte opakowanie zanieczyszczone pozostałościami niebezpiecznych składników powinno zostać przekazane do likwidacji jako odpadek niebezpieczny. W tym przypadku, kod w Europejskim Katalogu Odpadów to 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu

Poniższa informacja udostępniana jest jako pomoc w tworzeniu dokumentacji. Stanowi ona klasyfikację substancji niebezpiecznych przed zastosowaniem wyłączeń wynikających z przepisów prawa (np. ograniczona ilość) i z tego powodu nie stanowi klasyfikacji końcowej. Klasyfikację końcową powiązaną z konfiguracją opakowania produktu (włączając etykiety, oznakowanie i wyłączenia) można znaleźć w Karcie Produktów Niebezpiecznych producenta.

ADR:           Numer UN (numer

ONZ):

UN1814

Prawidłowa nazwa

przewozowa UN:

Roztwór wodorotlenku potasu

Klasa:                                8

Grupa opakowaniowa:      III

IATA:           Numer UN (numer

ONZ):

UN1814

Prawidłowa nazwa

przewozowa UN:

Roztwór wodorotlenku potasu

Klasa:                                8

Grupa opakowaniowa:      III

IMDG:          Numer UN (numer

ONZ):

UN1814

Prawidłowa nazwa

przewozowa UN:

Roztwór wodorotlenku potasu

Klasa:                                8

Grupa opakowaniowa:      III

RID:             Numer UN (numer

ONZ):

UN1814

Prawidłowa nazwa

przewozowa UN:

Roztwór wodorotlenku potasu

Klasa:                                8

Grupa opakowaniowa:      III

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1.  Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska

specyficzne dla substancji i mieszaniny

1907/2006/WE Artykuł 59(1) - lista substancji-kandydatów wymagających zezwolenia Ta mieszanina nie zawiera składników, które są przedmiotem autoryzacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH).

1907/2006/WE - Załącznik II - substancje wymagające zezwolenia

Ta mieszanka nie zawiera substancji podlegających autoryzacji zgodnie z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006 (REACH)

1907/2006/WE - substancje potencjalnie stanowiące zagrożenie

Ten produkt nie zawiera substancji nie zawiera substancji wzbudzających bardzoduże obawy

(Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 (REACH), Artykuł 57).

1907/2006/WE - załącznik XVII - ograniczenia dotyczące niektórych niebezpiecznych

substancji

Ta mieszanka zawiera składników podlegających ograniczeniom zgodnie z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006 (REACH)

Rozporządzania odnośnie detergentów (648/2004) -odstępstwa i zakazy lub ograniczona dla detergentów czynnych powierzchniowo

Ta mieszanka zawiera substancje wymienione w rozporządzeniach odnośnie detergentów

(648/2004) - odstępstwa i zakazy lub ograniczona dla detergentówczynnych powierzchniowo:

2,2'-oksybisetanol (203-872-2), Wodorotlenek potasu (215-181-3) (244-751-4), Wodorotlenek sodu (215-185-5), kwas etydronowy (220-552-8)

Stan zgłoszenia

Spis przepisów         Stan zgłoszenia

TSCA                          Nie wszystkie wymienione DSL                            Nie wszystkie wymienione NDSL                          Wymienione

EINECS                      Nie wszystkie wymienione ELINCS                      Żadne z wymienionych NLP                            Żadne z wymienionych AICS                           Nie wszystkie wymienione IECS                           Nie wszystkie wymienione ENCS                         Nie wszystkie wymienione ECI                             Nie wszystkie wymienione NZIoC                         Nie wszystkie wymienione PICCS                        Nie wszystkie wymienione

Nie wszystkie wymienione wskazują na jeden lub więcej komponentów jest albo nie na spisie

inwentarza lub jest tematem do zwolnienia z wymagań.

15.2.  Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16. Inne informacje

16.1.  Wskazanie zmian

Możliwe drobne zmiany spowodowane zmianą danych regulacyjnych lub składowych

.

16.2.  Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki ADR = Europejskie Porozumienie dot. Międzynarodowego Przewozu Substancji Niebezpiecznych Na Drogach, AICS = Australijska Karta Substancji Chemicznych, CAS = Baza Danych Substancji Chemicznych, CLP = Klasyfikacja, Oznakowanie I Opakowanie, DSL = Kanadyjski Krajowy Wykaz Substancji Chemicznych, EC = Komisja Europejska, EC50 = skuteczne skoncentrowanie 50%, ECI = Koreański Wykaz Substancji Chemicznych, EH40 = Limity ekspozycji w miejscu pracy, EINECS = Europejski Wykaz Istniejących Komercyjnych Substancji Chemicznych, ELINCS = Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych, ENCS = Japoński Wykaz Istniejących I Nowych Substancji Chemicznych, GHS = Globalnie Harmonizowany System Klasyfikacji I Oznakowania Substancji Chemicznych, HSA = Kodeks dobrych praktyk - BHP w miejscu pracy (środki chemiczne), IARC = Międzynarodowa

Agencja ds. Badań Nad Rakiem, IATA = Międzynarodowy Związek Transportu Lotniczego, IC50

= koncentracja inhibitora 50%, IECS = Chiński Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych, IMDG = Międzynarodowy Wykaz Niebezpiecznych Substancji W Transporcie Morskim, LC50 =

śmiertelna koncentracja 50%; LD50 = śmiertelna dawka 50%; mg/kg = miligramów na kilogram,

mg/l = miligramów na litr, mg/m3 = miligramów na metr sześcienny, NDSL = Kanadyjski Wykaz

Substancji Spoza Kraju, NLP = Europejski Wykaz „No Longer Polymers:, NZIoC = Nowozelandzki Wykaz Substancji Chemicznych, PBT = Wykaz Substancji Trwałych, Bioakumulatywnych I Toksycznych, PICCS = Filipiński Wykaz Substancji I Związków Chemicznych, ppm = części na milion, REACH= Rejestracja, Ocena I Autoryzacja Substancji Chemicznych, RID = Europejskie Porozumienie dot. Międzynarodowego Przewozu Substancji Niebezpiecznych Koleją, TSCA = Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych, vPvB = Wykaz Substancji Wyjątkowo Trwałych I Bioakumulatywnych, SVHC: Substancje o wysokim stężeniu, PBT: Trwały,Bioakumulacyjny I Toksyczny, CAS (Chemical Abstract Servise),GHS=Swiatowy Zintegrowany System Klasyfikacji I Etykietowania Chemikaliów

Acute Tox. 4: Toksyczność ostraKategoria 4

Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy - Kategoria 2

Repr. 1B: Działanie szkodliwe na rozrodczość – Kategoria 1B

STOT SE3: Działanie tojksyczne na narzady docelowe(narażenie jednorazowe)-Kategoria 3

Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - ostre zagrożenie dla środowiska

wodnego – Kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla

środowiska wodnego – Kategoria 2

16.3.  Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

Dostępne na żądanie.

16.4.  Metody służące klasyfikacji mieszaniny zgodne z rozporządzeniem (EC)Nr

1272/2008

Oznaczenie klasyfikacji dokonywane jest na podstawie opinii ekspertów i / lub oceny faktów.

16.5.  Istotne frazy   H-

H225                   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H302                   Działa szkodliwie po połknięciu.

H312                   Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H314                   Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315                   Działa drażniąco na skórę.

H317                   Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319                   Działa drażniąco na oczy.

H332                   Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335                   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H373                   Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie.

H401                   Substancja toksyczna dla życia w środowisku wodnym.

H402                   Substancja szkodliwa dla życia w środowisku wodnym.

H410                   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

16.6.Porady dotyczące szkoleń

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

16.7.Dalsze informacje

Użytkownicy powinni traktować te dane jedynie jako dodatek do innych zebranych przez nich informacji zebrane przez nich i muszą dokonać niezależnych decyzji odnośnie przydatności i kompletności informacji ze wszystkich źródeł, aby zapewnić prawidłowe wykorzystanie i likwidację tych materiałów, oraz bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników i klientów, a także ochronę środowiska naturalnego. Informacje dotyczące roztworu roboczego służą wyłącznie jako wskazówki, a oparte zostały na poprawnym sposobie mieszania i wykorzystania produktu, zgodnie z załączonymi instrukcjami.