SEKCJA1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1.  Identyfikator produktu:

1.2.  Nazwa handlowa: CP-22 Wywoływacz I Dopełniacz RA-4

Kod wyrobu:  860101

0

Synonimy: 071055

1.3.  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.3.1.  Zastosowania zidentyfikowane: substancja chemiczna do wywoływania papierów

fotograficznych (wywoływacz/środek aktywujący). Wyłącznie do zastosowań przemysłowych.

1.4.Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

Importer: Euroland Sp z o.o.
ul. Zwycięstwa 4 ; 78-200 Białogard; Polska

1.5.Numer telefonu alarmowego:

W NAGŁYM WYPADKU telefon: + 48 94 311 38 00

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1.  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą UE 1272/2008/EC [CLP/GHS]:

Klasa zagrożenia / Kategoria zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Droga narażenia

Acute Tox. 4                                  H302                        Doustnie

Skin Irrit. 2                                     H315                        -- Eye Irrit. 2                                      H319                        -- Skin Sens. 1                                  H317                        --

STOT SE 2                                    H371                        Doustnie

STOT RE 2                                                                    --

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE:

Produkt szkodliwy. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

str. 1 z 16

2.2. Elementy oznakowania:

Poniższe dane odzwierciedlają bieżące wymagania legislacyjne, podczas gdy posiadany

produkt może posiadać inną wersję etykiety, zależnie od daty wyprodukowania.

Oznakowanie zgodnie z 1272/2008/EC [CLP/GHS]:

Zawiera: 2,2'-oksybisetanol , Potasu węglan bezwodny , N-[2-[(4-amino-m- tolilo)etyloamino]etylo]metanosulfonamid , N,N-dietylohydroksylamina

Symbol(e):

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Może powodować uszkodzenie narządów po połknięciu.

Nerka

Centralny układ nerwowy

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie.

Wątroba

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

Należy nosić rękawice ochronne / środki ochrony oczu / twarzy. Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy.

Reagowanie

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Usuwanie

Pozbywać się zawartości/zbiornika zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Oznakowanie zgodne z 67/548/EEC lub 1999/45/EC:

GHS07

Zawiera: 2,2'-oksybisetanol , Potasu węglan bezwodny , N-[2-[(4-amino-m- tolilo)etyloamino]etylo]metanosulfonamid , N,N-dietylohydroksylamina

pH – 12,5

Symbol / oznaczenie

zagrożenia:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

GHS07: Produkt szkodliwy, Zagrożenie dla zdrowia

R22: Działa szkodliwie po połknięciu. R36/38: Działa drażniąco na oczy i skórę.

R43: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Zwroty wskazujące warunki

bezpiecznego stosowania:

S26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S24: Unikać zanieczyszczenia skóry.

S36/37: Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

2.3.  Inne zagrożenia

Nieznane.

SEKCJA 3. Skład/ informacja o składnikach

Procent wagowy

Składniki           Nr CAS Nr EC

Nr rej. REACH

Klasyfikacja zgodna z

dyrektywą

1272/2008/EC

Klasyfikacja zgodna z

dyrektywą 67/548/EEC

50 - 55       2,2'-oksybisetanol

111-46-6                     Acute Tox. 4 H302           *

203-872-2                   STOT RE 2 H373

niedostępny                    Eye Irrit. 2 H319

5 - 20         Potasu węglan bezwodny

584-08-7

209-529-3

niedostępny

Skin Irrit. 2 H315

*

Skin Irrit. 2 H315              **

Eye Irrit. 2 H319

STOT SE H335

**

1 - 5         N-[2-[(4-amino-m-tolilo)etyloamino]etylo]metanosulfonamid

92-09-1                       Acute Tox. 4 H302           Xn, N; R22, R43,

202-124-2                   Skin Sens. 1 H317           R50/53

niedostępny                    Aquatic Acute 1 H400      **

Aquatic Chronic 1

H410

**

5 - 10       N,N-dietylohydroksylamina

3710-84-7                   Flam. Liq. 3                      Xn; R10, R20/21,

223-055-4                   Acute Tox. 4                     R36/38

niedostępny                    Acute Tox. 4                     **

Eye Irrit. 2

Skin Corr. 2

**

Pełen tekst fraz R- i H-: patrz: Sekcja 16.

* Klasyfikacja substancji zgodnie z Załącznikiem VI rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008

** Substancje nie wymienione w Załączniku VI rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

4.1.1.  Wdychanie: Jeżeli stan zdrowia będzie znamienny, wyjść na świeże powietrze. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się objawów.

4.1.2.  Skóra: Natychmiast zmyć dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut i umyć skórę mydłem. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się objawów.

4.1.3.  Oczy: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i zapewnić pomoc medyczną.

4.1.4.  Połknięcie: NIE wywoływać wymiotów. Podać choremu szklankę wody. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Nigdy nie podawać nic do spożycia osobie nieprzytomnej doust.

4.2.  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: Brak dostępnej

informacji.

4.3.  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1.  Nośniki gaśnicze: Produkt jest niepalny. Użyć stosownego środka wobec pożaru w

otoczeniu.

5.2.  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.2.1.  Niebezpieczne produkty spalania: Ogień lub wysoka temperatura mogą spowodować wytworzenie niebezpiecznych produktów rozkładu., (patrz także sekcja 10: Stabilność i reaktywność).

5.2.2.  Nietypowe zagrożenia związane z pożarem lub wybuchem:  Żaden.

5.3.  Informacje dla straży pożarnej: Założyć samodzielny aparat do oddychania orazodzież ochronną.

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1.  Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i proceduryw sytuacjach awaryjnych: Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.

6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Skażony materiał chłonny należy zlikwidować zgodnie z lokalnymi przepisami.

6.3.  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Wchłonąć wyciek za pomocą wermikulitu lub innego obojętnego materiału pochłaniającego, jak piasek czy ziemia, a następnie umieścić w odpowiednim pojemniku celem prawidłowej likwidacji. Dokładnie wyczyścić nawierzchnię za pomocą wody, aby usunąć pozostałe zanieczyszczenia.

6.4.  Odniesienia do innych sekcji: Patrz sekcja 8 odnośnie zaleceń korzystania ze środków

ochrony indywidualnej.

SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.1.1.  Indywidualne środki ostrożności.: Unikać wdychania mgły lub pary. Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i odzieży. Używać z odpowiednią wentylacją. Po stosowaniu umyć starannie.

7.1.2.  Zapobieganie pożarom i wybuchom: Unikać zanieczyszczenia materiałami oksydującymi.

7.1.3.  Wentylacja: Dopasować stopnie wentylacji do warunków korzystania, aby nie przekroczyć żadnych właściwych granic narażenia na działanie substancji (patrz sekcja 8). Zalecana jest dobra ogólna wentylacja 10 lub więcej objętości pomieszczenia na godzinę w miejscu pracy.

7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności: W warunkach chłodnych (5 - 30°C). Pojemnik szczelnie zamykać. Trzymać z dala od substancji niemieszalnych (patrz sekcja Niemieszalność).

7.3.  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1.   Parametry dotyczące kontroli

8.1.1. Kontrola narażenia w miejscu pracy

Nazwa Chemiczna     Spis przepisów

2,2'-oksybisetanol    Rozprozadze nie Ministra Gospod

8.2. Kontrola narażenia

Rodzaj wartości                                                               Wartość

Największe Dopuszczalne Stężenie                               10 mg/m3

Droga narażenia: <** Phrase language not available: [ PL ] CUST - LOLI.056725 **>

8.2.1.  Stosowne techniczne środki kontroli: Unikać narażenia na mgły i pary powstające podczas mieszania roztworów w zamkniętych naczyniach i/lub przy miejscowej wentylacji wywiewnej. Powinno stosować się dobrą wentylację ogólną (zazwyczaj 10-krotna wymiana powietrza w ciągu godziny). Stopnie wentylacji powinny być dostosowane do warunków pracy.

8.2.2.  Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

Ochrona oczu: Zakładać okulary ochronne z bocznymi osłonami lub gogle ochronne przy każdym mieszaniu lub korzystaniu z roztworów.

Ochrona rąk: Korzystając z informacji znajdujących się w sekcji 2, zasięgnąć porady dostawcy rękawic w zakresie najodpowiedniejszego tworzywa z jakich wyrabiane są rękawice. Unikać zanieczyszczenia skóry przy mieszaniu lub korzystaniu z substancji/preparatu lub mieszaniny, zakładając nieprzepuszczalne rękawice i odzież ochronną stosowną do ryzyka narażenia na działanie tychże.

Korzystać z rękawic odpornych na chemikalia. W przypadku wydłużonego okresu zanurzenia lub częstego i wielokrotnego kontaktu:

Materiał                                      Grubość                                     Czas przenikania

Kauczuk nitrylowy                               >= 0,38 mm                       > 480 min Neopren                                              >= 0,65 mm                       > 240 min kauczuk butylowy                                >= 0,36 mm                       > 480 min

Zasięgnąć porady wytwórcy rękawic, jakich tworzyw stosowanych do produkcji rękawic unikać. Rękawice ochronne, jakie będą używane muszą odpowiadać specyfikacjom Dyrektywy WE

89/686/EWG oraz wynikającej z niej normy EN 374. To zalecenie dotyczy tylko produktu określonego

w karcie charakterystyki bezpieczeństwa i dostarczonej również przez nas, jak również do celów przez nas określonych.

Ochrona dróg oddechowych: Nie powinna być potrzebna ochrona żadnego typu w prawidłowych warunkach stosowania. W przypadku niedostatecznej wentylacji należy założyć odpowiedni sprzęt do ochrony dróg oddechowych.

Ogólne informacje BHP: Prysznic bezpieczeństwa, łaźnia dla oczu, urządzenia piorące stosownie do warunków korzystania.

8.2.3.  Kontrola narażenia środowiska: Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny: ciecz

Barwa: lekko źółta

Zapach: amina

Próg zapachu: Brak dostępnych danych

pH: 12,5

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Brak dostępnych danych

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Brak dostępnych danych

Temperatura zapłonu:          nie ulega błyskawicznemu zapłonowi

Szybkość parowania:  Brak dostępnych danych

Palność (Stały; gaz) :  Brak dostępnych danych

Górna granica wybuchowości: Brak dostępnych danych Dolna granica wybuchowości: Brak dostępnych danych Prężność par (w 20,0 °C (20 °C)) : 24 hPambar (24 hPa) Gęstość par:  brak dostępnych danych

Ciężar właściwy:  1,20

Rozpuszczalność w wodzie:  w pełni mieszalny

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Brak dostępnych danych

Temperatura samozapłonu: Brak dostępnych danych Temperatura rozkładu: Brak dostępnych danych Lepkość: Brak dostępnych danych

Właściwości wybuchowe: Brak dostępnych danych

Właściwości utleniające: Brak dostępnych danych

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność

10.1.  Reaktywność: Brak dostępnych danych

10.2.  Stabilność chemiczna: Trwały w warunkach normalnych.

Brak wzrostu i spadku ciepła w danym przedziale czasowym do 420 °C przezDSC (różnicowy kalorymetr skaningowy)

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Nie występuje niebezpieczna

polimeryzacja. Reakcje z mocnymi kwasami.

10.4.  Warunki, których należy unikać: Brak dostępnych danych

10.5.  Materiały niezgodne: Silne utleniacze, Kwasy.

10.6.  Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenki węgla, Tlenki azotu (NOx), Tlenki siarki

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

Wpływ narażenia

Porady ogólne:

Zawiera: 2,2'-oksybisetanol. Może uszkodzić nerki i wywołać objawy związane z ośrodkowym układem nerwowym w przypadku spożycia.

Zawiera: N-[2-[(4-amino-m-tolilo)etyloamino]etylo]metanosulfonamid. Może powodować uszkodzenie nerek w oparciu o badania na zwierzętach.

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie

Brak dostępnych danych

Toksyczność ostra

Brak dostępnych danych Korozyjność i podrażnialność Brak dostępnych danych

Działanie uczulające

Brak dostępnych danych

Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Brak dostępnej informacji.

Rakotwórczość

Brak dostępnej informacji.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Brak dostępnej informacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

Brak dostępnej informacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie

Brak dostępnej informacji.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak dostępnej informacji.

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Wdychanie: Przewiduje się niewielkie ryzyko, jeżeli pracownicy będą obchodzić się z substancją zgodnie z zaleceniami.

Oczy: Działa drażniąco na oczy.

Skóra: Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Połknięcie: Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować uszkodzenie narządów po połknięciu.

Dane dla 2,2'-oksybisetanol (CAS 111-46-6):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (Szczur): 12.565 mg/kg

Doustnie LD50 doustnie (Ludzie): 1.120 mg/kg

Wdychanie LC50 (Szczur): > 5,08 mg/l / 4 hr Dyrektywa ds. testów 403 OECD

Skórnie LD50 (Królik): 11.890 mg/kg

Podrażnienie skóry: niewielki do umiarkowanego

Podrażnienie oczu: łagodny

Dane dotyczące mutagenności / genotoksyczności:

Test Amesa: negatywny (z aktywacją i bez)

Dane dla Potasu węglan bezwodny (CAS 584-08-7):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (Szczur): 1.870 mg/kg

Wdychanie LC50 (Szczur): > 4,96 mg/l / 4 hr

Skórnie LD50 (Szczur): 2.000 mg/kg

Dane dla N-[2-[(4-amino-m-tolilo)etyloamino]etylo]metanosulfonamid (CAS 92-09-1):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (Szczur): 200 mg/kg

Uczulenie skóry (Świnka morska): umiarkowany (Powoduje uczulenie u świnek

morskich.)

Rakotwórczość:

Badanie skóry (Mysz, 2 lata): NOEL; 62 mg/kg/dzień (jedyna zbadana dawka)

Dane dla N,N-dietylohydroksylamina (CAS 3710-84-7):

Dane dotyczące ostrej toksyczności:

Doustnie LD50 (Szczur): 2.190 mg/kg

Wdychanie LC50 (Szczur): 3140 ppm / 4 hr

Skórnie LD50 (Królik): 1.300 mg/kg

Podrażnienie skóry: ostry

Podrażnienie oczu (niezmyte oczy):  umiarkowany

Uczulenie skóry (Świnka morska):  negatywny

Toksyczność dawki powtórzonej:

Wdychanie (28-dniowe, męski i żeński Szczur): NOAEL; 150 ppm/6 godzin/dzień

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Następujące wartości zostały OSZACOWANE na podstawie składników preparatów.

12.1.  Toksyczność

Toksyczność dla ryb (LC50):                 1 - 10 mg/l

Toksyczność dla daphnia (EC50):        1 - 10 mg/l

12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do rozkładu:          Łatwo biodegradowalny.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych danych

12.4.  Mobilność w glebie

Brak dostępnej informacji.

12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnej informacji.

12.6.  Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Te informacje są podane, aby pomóc użytkownikom w prawidłowej likwidacji roztworów

roboczych przygotowanych i wykorzystanych zgodnie z dobra praktyką laboratoryjną.

Roztwór roboczy: Odpad jest obecnie sklasyfikowany jako niebezpieczny według Dyrektywy

91/689/EWG. Kod w Europejskim Katalogu Odpadów to 09 01 01 – wodne wywoływacze i aktywatory. Pozbywać się zgodnie z przyjętymi lokalnymi przepisami prawnymi lub wytycznymi dotyczącymi tej kategorii odpadów. Upewnić się, że wykonują to odpowiednio upoważnione przedsiębiorstwa gospodarki odpadami.

Pojemniki z wyrobem: Jeżeli zostaną dokładnie umyte, najlepiej wypłukane co najmniej trzykrotnie niewielkimi ilościami wody, zużyte opakowanie można przekazać do odzysku lub likwidacji jako odpadek bezpieczny. Ilekroć to możliwe, należy zredukować nakład odpadów poprzez wykorzystanie wody stosowanej do płukania celem uzupełnienia roztworu roboczego. Kod w Europejskim Katalogu Odpadów to 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Zużyte opakowanie zanieczyszczone pozostałościami niebezpiecznych składników powinno zostać przekazane do likwidacji jako odpadek niebezpieczny. W tym przypadku, kod w Europejskim Katalogu Odpadów to 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu

Brak uregulowań we wszystkich sposobach transportu.

14.1. Numer UN

- ADR,ADN,IMDG,IATA                         brak

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

- ADR,ADN,IMDG,IATA                          brak

14.3. Klasa zagrożeń w  transporcie

- ADR,ADN,IMDG,IATA                          brak

14.4. Grupa opakowań

- ADR,,IMDG,IATA                                 III

14.5. Zagrożenie dla środowiska

- zanieczyszczenia morskie                     Nie

14.6. Szczególne środki dla użytkowników      Nie nadajacy się do zastosowania

14.7. Transport luzem zgodnie z załacznikiem

Nr II do konwecji MARPOL 73/78 I kodeksem IBC      Nie nadający się do zastosowania

UN – “Model Regulation”

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1.  Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska

specyficzne dla substancji i mieszaniny

1907/2006/WE Artykuł 59(1) - lista substancji-kandydatów wymagających zezwolenia Ta mieszanina nie zawiera składników, które są przedmiotem autoryzacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH).

1907/2006/WE - Załącznik II - substancje wymagające zezwolenia

Ta mieszanka nie zawiera substancji podlegających autoryzacji zgodnie z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006 (REACH)

1907/2006/WE - substancje potencjalnie stanowiące zagrożenie

Ten produkt nie zawiera substancji nie zawiera substancji wzbudzających bardzo duże obawy

(Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 (REACH), Artykuł 57).

1907/2006/WE - załącznik XVII - ograniczenia dotyczące niektórych niebezpiecznych

substancji

Ta mieszanka nie zawiera składników podlegających ograniczeniom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Rozporządzania odnośnie detergentów (648/2004) -odstępstwa i zakazy lub ograniczona dla detergentów czynnych powierzchniowo

Ta mieszanka zawiera substancje wymienione w rozporządzeniach odnośnie detergentów

(648/2004) - odstępstwa i zakazy lub ograniczona dla detergentówczynnych powierzchniowo:

2,2'-oksybisetanol (203-872-2), Wodorotlenek sodu (215-185-5), (R)-p-menta-1,8-dien (227-

813-5)

Stan zgłoszenia

Spis przepisów         Stan zgłoszenia

TSCA                          Nie wszystkie wymienione DSL                            Nie wszystkie wymienione NDSL                          Wymienione

EINECS                      Nie wszystkie wymienione

ELINCS                      Żadne z wymienionych NLP                            Żadne z wymienionych AICS                           Nie wszystkie wymienione IECS                           Nie wszystkie wymienione ENCS                         Nie wszystkie wymienione ECI                             Nie wszystkie wymienione NZIoC                         Nie wszystkie wymienione PICCS                        Nie wszystkie wymienione

Nie wszystkie wymienione wskazują na jeden lub więcej komponentów są albo nie na spisie

inwentarza lub są tematem do zwolnienia z wymagań.

15.2.  Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16. Inne informacje

16.1. Wskazanie zmian

Możliwe drobne zmiany spowodowane zmianą danych regulacyjnych lub składowych

16.2.  Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

ADR     =     Europejskie     Porozumienie     dot.     Międzynarodowego     Przewozu     Substancji Niebezpiecznych Na Drogach, AICS = Australijska Karta Substancji Chemicznych, CAS = Baza Danych  Substancji  Chemicznych,  CLP  =  Klasyfikacja,  Oznakowanie  I  Opakowanie,  DSL  = Kanadyjski  Krajowy  Wykaz  Substancji  Chemicznych,  EC  =  Komisja  Europejska,  EC50  = skuteczne  skoncentrowanie  50%,  ECI  =  Koreański  Wykaz  Substancji  Chemicznych,  EH40  = Limity  ekspozycji  w  miejscu  pracy,  EINECS  =  Europejski  Wykaz  Istniejących  Komercyjnych Substancji    Chemicznych,    ELINCS    =    Europejski    Wykaz    Notyfikowanych    Substancji Chemicznych, ENCS = Japoński Wykaz Istniejących I Nowych Substancji Chemicznych, GHS = Globalnie Harmonizowany System Klasyfikacji I Oznakowania Substancji Chemicznych, HSA = Kodeks dobrych praktyk - BHP w miejscu pracy (środki chemiczne), IARC = Międzynarodowa Agencja ds. Badań Nad Rakiem, IATA = Międzynarodowy Związek Transportu Lotniczego, IC50

=  koncentracja  inhibitora  50%,  IECS  =  Chiński Wykaz  Istniejących  Substancji  Chemicznych, IMDG = Międzynarodowy Wykaz Niebezpiecznych Substancji W Transporcie Morskim, LC50 = śmiertelna koncentracja 50%; LD50 = śmiertelna dawka 50%; mg/kg = miligramów na kilogram, mg/l = miligramów na litr, mg/m3 = miligramów na metr sześcienny, NDSL = Kanadyjski Wykaz Substancji   Spoza   Kraju,   NLP   =   Europejski   Wykaz   „No   Longer   Polymers:,   NZIoC   = Nowozelandzki   Wykaz   Substancji   Chemicznych,   PBT   =   Wykaz   Substancji   Trwałych, Bioakumulatywnych   I   Toksycznych,   PICCS   =   Filipiński   Wykaz   Substancji   I   Związków Chemicznych, ppm = części na milion, REACH= Rejestracja, Ocena I Autoryzacja Substancji Chemicznych, RID = Europejskie Porozumienie dot. Międzynarodowego Przewozu Substancji Niebezpiecznych Koleją, TSCA = Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych, vPvB = Wykaz Substancji Wyjątkowo Trwałych I Bioakumulatywnych, SVHC=Substancje o wysokim stężeniu, PBT=Trwały,Bioakumulacyjny I Toksyczny, CAS= (Chemical Abstract Servise),GHS=Swiatowy Zintegrowany System Klasyfikacji I Etykietowania Chemikaliów

Acute Tox. 4: Toksyczność ostra - Kategoria 4

Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy - Kategoria 2

Repr. 1B: Działanie szkodliwe na rozrodczość – Kategoria 1B

STOT SE3: Działanie toksyczne na narzady docelowe(narażenie jednorazowe)- Kategoria 3

Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - ostre zagrożenie dla środowiska  wodnego – Kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie

dla środowiska wodnego – Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 2

Acute Tox. 4: Toksyczność ostra - Kategoria 4

Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy - Kategoria 2

Repr. 1B: Działanie szkodliwe na rozrodczość – Kategoria 1B

STOT SE3: Działanie toksyczne na narzady docelowe(narażenie jednorazowe)-Kategoria 3

Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - ostre zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie

dla środowiska wodnego – Kategoria 2.

16.3.  Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

Dostępne na żądanie.

16.4.  Metody służące klasyfikacji mieszaniny zgodne z rozporządzeniem (EC)Nr

1272/2008

Oznaczenie klasyfikacji dokonywane jest na podstawie opinii ekspertów i / lub oceny faktów.

16.5.  Istotne frazy R- i H-

H302                          Działa szkodliwie po połknięciu.

H315                           Działa drażniąco na skórę.

H317                          Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319                          Działa drażniąco na oczy.

H335                          Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H371                          Może powodować uszkodzenie narządów po połknięciu.

H373	Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą pokarmową.

H400                          Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410                          Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. R10                            Produkt łatwopalny.

R20/21                       Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

R22                            Działa szkodliwie po połknięciu.

R36/38                       Działa drażniąco na oczy i skórę.

R43                            Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

R50/53                       Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

16.6.  Porady dotyczące szkoleń

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

16.7.  Dalsze informacje

Użytkownicy powinni traktować te dane jedynie jako dodatek do innych zebranych przez nich informacji zebrane przez nich i muszą dokonać niezależnych decyzji odnośnie przydatności i kompletności informacji ze wszystkich źródeł, aby zapewnić prawidłowe wykorzystanie i likwidację tych materiałów, oraz bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników i klientów, a także ochronę środowiska naturalnego. Informacje dotyczące roztworu roboczego służą wyłącznie jako wskazówki, a oparte zostały na poprawnym sposobie mieszania i wykorzystania produktu, zgodnie z załączonymi instrukcjami.